ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

305019 Курск, ул. Нижняя Раздельная, д. 41 тел. 8 (920) 267-37-86

E-mail: andr.vorobyev@gmail.com

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ____________ 2018 ГОДА № ________

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМОРЯДОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Большесолдатского РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

305019 Курск, ул. Нижняя Раздельная, д. 41 тел. 8 (920) 267-37-86

E-mail: andr.vorobyev@gmail.com

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМОРЯДОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Большесолдатского РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИП Воробьёв А.А.								А.А.Воробьёв

г. Курск 2018 г.

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.	7

1.1.	Общие сведения о муниципальном образовании.	7

1.2.	Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.	8

2.3	Природные условия и ресурсы.	10

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	21

2.1	Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	23

2.2	Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования.	24

2.3	Экономическая база муниципального образования.	26

2.4	Население.	31

2.5	Жилищный фонд.	38

2.6	Система культурно-бытового обслуживания.	41

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования.	48

2.7.1	Внешний транспорт.	48

2.7.2	Улично-дорожная сеть.	50

2.8	Инженерное оборудование территории.	52

2.8.1	Водоснабжение.	52

2.8.2	Водоотведение.	55

2.8.3	Теплоснабжение.	56

2.8.4	Газоснабжение.	57

2.8.5	Электроснабжение.	58

2.8.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	66

2.9	Инженерная подготовка территории.	67

2.10	Зеленый фонд муниципального образования.	68

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ.	69

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.	72

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий.	74

2.13.1	Зоны охраны объектов культурного наследия.	74

2.13.2	Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.	75

2.13.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	77

2.13.4	Санитарно-защитные зоны.	83

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ.	86

4	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.	90

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	93

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	94

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта по внесению изменений в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области осуществляется в соответствии с требованиями ст.ст. 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Заказчиком выступает Администрация Большесолдатского района Курской области.

В процессе разработки Генерального плана Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области в 2013 году было определено функциональное зонирование сельсовета, однако характер использования земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам для строительства изменился, вследствие чего функциональное назначение некоторых территорий, согласно утвержденному Генеральному плану сельсовета не отвечает направлению их фактического развития, а также в части реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

В связи с вышеизложенным, в настоящее время, возникла необходимость внесения изменений в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области.

Кроме того, в целях размещения объектов капитального строительства федерального и местного значения необходимо определить путем внесения изменений в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области территории зон планируемого размещения указанных объектов.

При разработке предложений по внесению изменений в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области учтены:

- результаты мониторинга использования земельных участков на территории Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области за период 2013-2018 гг., проведенным Администрацией Большесолдатского района и Администрацией Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области;

- документация по планировке территории сельсовета;

- статистические данные;

- обоснованные предложения по внесению изменений в Генеральный план сельсовета, поступившие в Администрацию Саморядовского сельсовета от юридических и физических лиц.

Предложения по внесению изменений в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области разработаны в соответствии с целями и задачами развития сельсовета, сформулированными в документации территориального планирования, муниципальных программах социально-экономического развития Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области.

При разработке предложений по внесению изменений в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области позволит реализовать основные цели развития сельсовета, которыми являются:

- обеспечение устойчивого развития сельсовета, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе;

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения сельсовета (с ориентацией на обеспечение областных и Российских стандартов качества жизни);

- повышения качества жизни в сельских поселениях;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- формирование Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области как крупного сельсовета интегрированного в экономику города Курска и Большесолдатского района, усиление позиций Саморядовского сельсовета в Большесолдатском районе.

Изменение территориального планирования Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области направлено на определение функционального назначения территорий сельсовета, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов.

Разработанные предложения по внесению изменений в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области в полном объеме соответствуют целям территориального планирования сельсовета.

Вносимые в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области изменения обеспечат выполнение следующих задач по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры:

1. Сохранение индивидуального облика Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного, общественного и промышленного строительства путем повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области в соответствии с прогнозируемым развитием основных функций и отраслей экономики сельсовета.

4. Формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей вариативные возможности развития основных функциональных зон сельсовета по главным планировочным осям (природным и транспортным).

Предлагаемые изменения в Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области коснутся уточнения функционального назначения территорий в д. Саморядово, с. Козыревка, д. Будище, д. Бирюковка, по всей территории сельсовета предусматривается расширение территорий для застройки малоэтажными жилыми домами, промышленных объектов, а также отдельных территорий находящимися внутри уже существующих функциональных зон. В центральной части сельсовета планируется пересмотреть существующее положение функциональных зон с последующим уточнением и изменением зон и видов разрешенного использования.

С учетом п.9.6. Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов приняты расчетные периоды генерального плана:

- I этап (первоочередные плановые мероприятия) – 5 лет;

- II этап (расчетный срок генерального плана) – 25 лет.

Исходным периодом проектирования является 2018 год.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга, а также практической работы подразделений Администрации Большесолдатского района и Саморядовского сельсовета. Положения проекта внесение изменений в Генеральный план, утвержденные в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, являются обязательными для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений. Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге). Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия Генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении MapInfo. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ Генеральный план Саморядовского сельсовета Большесолдатского района включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования сельсовета.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Большесолдатского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы обоснования внесения изменений в Генеральный план Саморядовского сельсовета:

- Схема современного использования территории муниципального образования. Масштаб 1 : 25 000.

- Схема анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования. Масштаб 1 : 25 000.

- Схема транспортной, инженерной инфраструктур и инженерного благоустройства территории муниципального образования. Масштаб 1 : 25 000.

- Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб 1 : 25 000.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

## Общие сведения о муниципальном образовании.

Муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» (далее по тексту Саморядовский сельсовет) расположено в южной части Большесолдатского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета д. Саморядово до районного центра (село Большое Солдатское) 11 км. Расстояние до областного центра г. Курск – 70 км.

Площадь Саморядовского сельсовета составляет 89,76 кв. километров. Численность населения на 01.01.2018 г. составила 1380 человек.

Саморядовский сельсовет Большесолдатского района Курской области согласно Устава – это четыре объединенных общей территорией сельских населенных пункта – д. Саморядово, с. Козыревка, д. Будище, д. Бирюковка.

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра МО |  |  |
|  | д. Саморядово | 11 | - | 141 | 317 |
|  | с. Козыревка | 10 | 1 | 99 | 259 |
|  | д. Будище | 15 | 3 | 159 | 325 |
| 4. | д. Бирюковка | 5 | 6 | 207 | 479 |
| Итого: |  | х | х | 606 | 1380 |

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

На северо-западе от сельсовета проходит автомобильная дорога республиканского значения Курск - Сумы (трасса Р-200 Суджа-Курск) и сеть дорог местного значения по территории всего сельсовета.

Железная дорога на территории сельсовета отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция находится в 30 км от сельсовета ст. Суджа.

Населенные пункты, расположенные на территории сельсовета, полностью (76 % домовладений) газифицированы. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.

Статус, состав и границы Муниципального образования «Саморядовский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Саморядовского сельсовета от 1 января 2006г. Административным центром сельсовета является д. Саморядово. В состав муниципального образования входит 4 населенных пункта.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Саморядовский сельсовет» составляет 89,76 га (11,5 % территории Большесолдатского района). Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Границы муниципального образования

Рис. Существующие границы муниципального образования Саморядовский сельсовет.

Описание границ муниципального образования.

Муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» с северной стороны граничит с муниципальным образованием «Большесолдатский сельсовет», с восточной стороны граничит с муниципальным образованием «Сторожевский сельсовет», с южной стороны с Беловским и Суджанским районами, с западной стороны с Суджанским районом.

От литеры А до литеры Б муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» граничит с МО «Большесолдатский сельсовет», граница идёт от лога «Сухой», пересекает трассу Курск-Суджа на урочище «Кривонос» до литеры Б.

От литеры Б до литеры В муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» граничит с МО «Большесолдатский сельсовет», граница идёт до урочища «Кривонос» на урочище «Дальнее Маховое», далее по логу до с. Козыревка и далее по логу «попов Яр» на полевую дорогу Растворово-Сторожевое до литеры В.

От литеры В до литеры Г муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» граничит с МО «Сторожевский сельсовет», граница идёт по полевой дороге Сторожевое-Будище в южном направлении до урочища «Сухое», далее по урочищу «Сухое» до южной стороны д. Малый Каменец и по урочищу «Шатохин верх» до литеры Г.

От литеры Г до литеры Д муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» граничит с Беловским районом.

От литеры Д до литеры А муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» граничит с Суджанским районом.

Граница Муниципального образования установлена в соответствии с законом Курской области №48-ЗКО от 21 октября 2004 года «О муниципальных образованиях Курской области».

Природные условия и ресурсы.

Климатическая характеристика.

Климат сельсовета так же как Большесолдатского района и всей Курской области, умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В таблице ниже представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица. Климатические характеристики.

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 30 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 30 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 198 |
| Средняя температура воздуха наиболее теплого периода, 0С | + 20 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 12 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 553 мм осадков.

Большая часть осадков - 369 мм приходится на теплый период года и 184 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Среднегодовая температура воздуха +4,9ºС. Продолжительность безморозного периода 151 день, общий вегетационный период - 182 дня.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Рис. Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра по кварталам.

Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март, включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (19 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (18 м/сек).

Таблица. Скорость ветра.

| Скорость ветра возможна 1 раз | Показатель |
| --- | --- |
| в год | 18 м/сек; |
| в 5 лет | 21 м/сек; |
| в 10 лет | 22 м/сек; |
| в 15 лет | 23 м/сек; |
| в 20 лет | 24 м/сек. |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод.

Гидрографическая сеть Саморядовского сельсовета представлена слабо, крупных и средних рек в сельсовете нет.

По территории сельсовета протекает небольшая река Ворожба, которая и определяет местный базис эрозии, влияет на уровень грунтовых вод.

С юга на север протекает ручей, перекрытый запрудой, в результате чего образовался пруд.

Пойма реки луговая, поросшая кустарниками. Ширина поймы в среднем – 0,20-0,25км. Русло реки умеренно извилистое, песчаное, местами илистое, деформирующиеся, берега ассиметричные, высотой 0,5-1м. Ширина русла от 1 до 2 м.

Питание реки смешанное: зимой – преимущественно подземными водами, весной – талыми, летом и осенью – дождевыми и подземными. Доля подземной составляющей в питании рек – 15-20% от общего годового объёма стока. Дождевые воды (5-10% для всех рек поселения) не оказывают существенного влияния на поверхностный сток из-за большой сухости почв в летний период и значительного испарения. Основное питание река получает от таяния снега (70-80%), что определяет характер водного режима водотоков.

Основной фазой водного режима реки является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается во 2-ой половине апреля. Общая продолжительность половодья составляет 30-40 дней.

В весенний период наблюдается самый высокий уровень воды в реке. Средняя интенсивность весеннего подъема уровня воды 20-40см/сут.

Величины амплитуды колебания высших уровней весеннего половодья в многолетнем разрезе в среднем составляет в среднем – 1,1м.

Река, пруды и водохранилища в днищах оврагов используются для водоснабжения, орошения и рекреации, для разведения рыбы и водоплавающей птицы.

Почвы.

Почвенный покров сельсовета представлен комплексом черноземных и серых лесных типов. По удельному весу основных типов почв преобладающими являются черноземы выщелоченные (48,2%), менее развиты черноземы типичные (29,6%), темно-серые лесные (12,6%), черноземы оподзоленные (6,8%) и серые лесные почвы (1,5%).

Наиболее высоким естественным плодородием обладают незатронутые смывом участки мощных черноземов, карбонатных и слабовыщелоченных.

Меньшим естественным плодородием обладают почвы, затронутые слабым и средним смывом. Это – черноземы выщелоченные оподзоленные и темно-серые лесные.

Наименьшим естественным плодородием обладают серые лесные почвы.

По механическому составу в районе преобладают тяжелосуглинистые почвы (75,1%), лишь отдельными островами средне и легкосуглинистые (24,7 и 0,2%).

Черноземы и серые лесные почвы приурочены, в основном, к водоразделам. В днищах балок, на поймах рек и ручьев развиты насосные почвы, пойменные аллювиальные, большей частью переувлажненные, заболоченные.

Почвообразующие породы – лессовидные супеси, суглинки и пески, мел и мергели. Четвертичные покровные суглинки отличаются большой влагоемкостью и водоудерживающей способностью и имеют пылеватую структуру.

Удельный вес смытых почв по сельсовету составляет 30 %.

Современные физико-геологические процессы на рассматриваемой территории проявляются в виде линейной и плоскостной эрозии, просадочных явлений, подтопления и заболачивания днищ оврагов и поймы реки, затоплении поймы в паводок, накоплении делювия на склонах.

Наиболее активно линейная эрозия протекает в более возвышенной части сельсовета. Размыву ливневыми потоками подвергаются вершины, крутые склоны и днища оврагов (их размыв и углубление).

Плоскостной смыв происходит на участках с уклонами более 3°. Наблюдаются преимущественно в наиболее расчлененной части. Склоны крутизной более 10° подвержены склоновому размыву с ростом оврагов.

Для предотвращения эрозионных процессов необходима организация поверхностного стока на водоразделах, проведение лесопосадок на склонах балок, засыпка и облесение вершин оврагов.

Пойма реки повреждена процессами подтопления и затопления, которые тесно связаны с режимом рек и атмосферными осадками.

Процессы заболачивания развиваются на плоских днищах оврагов и балок с водотоками, в местах возможного выхода мочажин и родников, в днищах просадочных блюдец.

Просадочные явления наблюдаются на тех участках, где преобладает плоский рельеф с уклонами менее 1% при залегании с поверхности просадочных лессовидных суглинков. Форма их – блюдцеобразные западины глубиной до 2-3 м и 20-50 м в диаметре.

Геологическое строение территории характеризуется распространением четвертичных отложений (верхнего и среднего отделов), покрытых с поверхности современными и подстилающимися палеогеновыми, верхнемеловыми и юрскими осадками. Глубина залегания кристаллического фундамента 200-220 м.

В пределах глубин активной зоны вскрываются следующие грунты:

Современные отложения – почвенный слой (черноземы и серые почвы), мощностью 0,5-1,5 м; насыпные грунты, распространенные в пятнах застройки в населенных пунктах, по трассам дорог, в местах засыпанных оврагов. Мощность 0,2-2,3 м.

Торф и заторфованные грунты распространены лишь в поймах рек, днищах оврагов с водотоками, на подтапливаемых заболоченных участках сухих днищ балок и оврагов, где имеются возможные выходы грунтовых вод (родников и мочажин).

Верхнечетвертичные отложения представлены древним аллювием на надпойменных террасах реки. По литологическому составу это мелкие пылеватые пески, пылеватые супеси и карбонатные суглинки. Мощность их до 10 м.

Комплекс нерасчлененных верхнесреднечетвертичных отложений представлен покровными лессовидными суглинками с прослоями песков, супесей и глин. Распространен с поверхности на водораздельных пространствах, их склонах и высоких надпойменных террасах.

В верхней части разреза до 2-6,7 м они обладают просадочными свойствами, которые проявляются при замачивании под нагрузкой. Нижняя часть толщи непросадочная.

Ввиду того, что в пределах сжимаемой зоны основаниями фундаментов являются преимущественно просадочные суглинки, при строительстве на них необходимо предусматривать специальные мероприятия, исключающие замачивание этих грунтов.

В связи с хорошей дренированностью суглинков и глубоким залеганием грунтовых вод, просадочные явления имеют ограниченное распространение.

Общая мощность песчано-глинистой толщи до 25 м.

Ниже залегают пески, песчаники и глины палеогена, распространенные лишь на водоразделах. Мощность их колеблется в пределах 10-30 м. иногда они отсутствуют совсем.

Отложение верхнего мела общей мощностью 130-220 м имеют повсеместное распространение и представлены почти в полном объеме отдела. Глубина залегания кровли от 5 до 30 м. В долине реки, по склонам глубоких оврагов осадки выходят на поверхность.

Осадки нижнего мела, представленные кварцево-глауконитовыми песками с включением фосфоритов, и песчаников, распространены повсеместно. Мощность их 15-20 м.

Гидрогеологические условия, на большей части территории, благоприятны для строительства. На водоразделах и их склонах грунтовые воды среднированы до глубины 15-20 м благодаря сильно расчлененному рельефу.

В долине реки на ее надпойменных террасах водоносный горизонт вскрывается на глубине 3,7-5,6 м от поверхности земли.

По склонам оврагов и балок наблюдается выклинивание локальных водоносных горизонтов (верховодки или спорадических) в виде мочажин и родников.

На пойме реки, в днищах оврагов грунтовые воды залегают на глубине 0,1-1,5 м. уровень их гидравлически связан с речными водами, которые во время паводков выходят на поверхность, затапливая поймы. Сезонные колебания уровня грунтовых вод достигают 1,5-2 м. Максимальные уровни отмечаются в апреле – мае.

Верховодка приурочена к пористым суглинкам, образуется из атмосферных осадков, утечки из колодцев, водопровода, мочажин, источников. Нижний водоупор – тяжелые суглинки и глины покровной четвертичной толщи или глины коры выветривания сантонских мергелей верхнего мела. Глубина залегания верховодки колеблется от 2 до 15 м.

Подземные воды почти повсеместно обладают высокой и средней степенью агрессивности к свинцовой и алюминиевой оболочке кабелей и неагрессивны к бетонам нормативной плотности.

Полезными ископаемыми сельсовет, как и в целом, район весьма беден.

Торфяные залежи встречаются на поймах рек и в днищах оврагов. Мощность и площади их слишком малы, не имеют промышленного значения.

Геологическая характеристика.

Сельсовет расположен на юго-западном склоне Среднерусской возвышенности, у западной окраины Обоянской гряды. В геоморфологическом отношении территория представляет собой волнисто-увалистое возвышенное плато с пологими и покатыми склонами, расчлененное долинами рек и ручьев и овражно-балочной сетью.

Абсолютные отметки водоразделов колеблются в пределах 180-190 м, понижаясь к долине реки до 153-175. Наиболее возвышенный рельеф отмечается в восточной части сельсовета (д. Бирюковка – 244 м недалеко от балки «Дурнев Лог»).

Фоновые уклоны поверхности составляют 1-7%. Коэффициент расчленения 1-1,2 км/км².

Глубина вреза эрозионной сети от 30 до 60 м. Овраги длинные 10-15 км, разветвленные, глубокие. Склоны крутые, эродированные, с уклоном 20-45°, в значительной степени обнажены.

Балки в основном глубокие, с крутыми склонами, часто лишенными растительности, и размытыми узкими днищами. Покатые склоны балок покрыты лесом (клен, дуб, береза).

В днищах оврагов и балок постоянные и временные водотоки, иногда запруженные, с водохранилищами. Плотность оврагов и балок 3-5 шт/км².

Из микроформ рельефа наблюдаются просадочные блюдца, которые приурочены, в основном, к плоским участкам водоразделов и чему способствуют лессовидные пылеватые супеси (суглинки чему способствуют лессовидные пылеватые супеси, иногда запруженные, с водохранилищами пологими и покатыми склонами), плоские формы рельефа (ограниченный поверхностный сток или отсутствие его). Существует связь просадочных явлений с крутизной наклона поверхности, на которой они развиваются. При углах наклона свыше 1° (2%) просадки – не развиваются. На плоских участках создаются условия затрудненного стока, что вызывает усиленную инфильтрацию поверхностных вод, и в результате формирование просадочных блюдец.

Инженерно-геологические условия строительства определяются особенностями рельефа, составом и свойствами грунтов, глубиной залегания грунтовых вод, развитием современных экзогенных процессов. На основании указанных факторов и по степени благоприятности для строительства на территории выделено 3 инженерно-геологических района.

I инженерно-геологический район, благоприятный для строительства, включает в себя участки водоразделов волнисто-увалистой равнины, характеризуется ровной или наклонной пологоволнистой поверхностью, абсолютными отметками 200-210 м, которые постепенно снижаются до 160-180 м на надпойменных террасах. Уклоны колеблются в пределах 0,5-6°, благодаря чему поверхностный сток обеспечивается повсеместно.

Расчленение рельефа, как по правобережью, так и по левобережью реки наблюдается равномерное. Более выровненной и менее расчлененной является центральная часть деревни Саморядово.

Геолого-литологическое строение характеризуется повсеместным распространением покровных пылеватых лессовидных суглинков, до глубины 1,7-6,7 м просадочных, переходящих ниже в суглинки непросадочные. Суглинки верхней толщи отмечаются как просадочные I типа сраднесжимаемые, с К относительной просадочности 0,0136-0,0418, непросадочные – с К просадочности 0,005-0,009. Ниже залегают супеси, пески пылеватые, мелкие, средней крупности, общей мощностью 15-20 м. Подстилается четвертичная толща отложениями палеогена (пески, песчаники, мергели мощностью 9-27 м) и мела. Палеогеновые отложения в долине реки отсутствуют, а меловые (мел и мергель) залегают с поверхности, покрытые маломощным слоем четвертичных лессовидных суглинков и делювия.

Меловая толща вблизи речной долины трещиновата и содержит подземные напорные воды, которые по средствам артезианских скважин используются как источники водоснабжения.

В качестве естественных оснований фундаментов могут служить все названные грунты, залегающие в активной зоне, кроме чернозема.

Возможно применение любого типа экономичного для застройки фундамента, однако необходимо строгое соблюдение всех норм и правил СНиПа при строительстве на грунтах легкоразмываемых, просадочных (I типа). Избегать замачивания при больших нагрузках.

Несущая способность грунтов 1,8-3,5 кг/см²

Гидрогеологические условия благоприятны для строительства зданий и укладки инженерных коммуникаций. Подземные воды на водоразделах залегают на глубине 15-20 м, ближе к водотокам – на надпойменных террасах реки Воробжа – на глубине 4-6 м. В период дождей и снеготаяния в грунтах на различной глубине образуется верховодка, часто осложняющая строительство.

Современные экзогенные процессы проявляются в виде водной ветровой эрозии на незакрепленных растительностью участках, струйчатый размыв после ливней, плоскостной смыв почв, просадки, образуемые при длительном замачивании лессовидных суглинков при ограниченном поверхностном стоке или отсутствии его.

II инженерно-геологический район, ограниченно благоприятный для строительства, занимает древние заселенные балки и склоны оврагов с уклонами 15-20°. Участки этого района разбросаны равномерно по территории, составляя около 20%.

Геолого-литологическое строение характеризуется песчано-глинистыми отложениями аллювиально-делювиального нерасчлененного комплекса, который распространен преимущественно по балкам, оврагам и склонам долин.

Подстилается этот комплекс мергельно-меловой толщей осадков верхнего мела.

Гидрогеологические условия на разных участках различные: склоны оврагов и балок безводны, однако на отдельных участках встречаются мочажины и родники, образующиеся за счет выклинивания локальных водоносных горизонтов.

По сухим днищам оврагов и балок подземные воды вскрываются на глубинах 2-3 м.

Из современных экзогенных процессов наблюдаются плоскостной смыв пахотного слоя почв и ветровая эрозия.

При необходимости строительного использования данной территории крайне важно соблюдение всех противоэрозионных мероприятий. Инженерная подготовка требует значительных материальных затрат – засыпки неглубоких оврагов и балок, организации поверхностного стока, укрепления прибровочных участков и крутых склонов лесопосадками. Строительство и прокладка инженерных сетей потребует применения искусственных оснований.

III инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя значительную часть площади. К нему относятся пойменные территории реки, затапливаемые паводками 1% обеспеченности, днища оврагов и балок с водотоками, овраги со склонами, разрушаемыми эрозией, а также крутые склоны (более 20%), не подверженные эрозии.

Геологическое строение характеризуется значительной изменчивостью литологического состава грунтов. Поймы сложены переслаивающимися песками, илами, супесями, торфом, мелами и мергелями.

Склоны оврагов сложены лессовидными суглинками, песками, покрытыми слоем делювия. Грунты отличаются сильной сжимаемостью, особенно в условиях обводненности. Величина условного расчетного давления здесь составляет 0,5-1,5 кг/см².

Гидрогеологические условия пойм и днищ оврагов неблагоприятные. Экзогенные процессы протекают здесь активное затопление, подтопление, глубинная и боковая эрозия.

С целью охраны природы и окружающей среды любое строительство в пределах поймы реки исключается. Здесь рекомендуется организация зеленой зоны при соблюдении всех природоохранных мероприятий.

Оценка территории по благоприятности для сельскохозяйственного использования проведена с учетом качественной оценки почв и степени эрозионного расчленения поверхности.

Большая часть территории сельсовета (около 50%) благоприятна для ведения сельского хозяйства. Сюда относятся неэродированные и слабосмытые плодородные почвы с высоким качеством пахотных земель (балльность 46-52), расположенные на склонах до 3°. Они используются под все сельскохозяйственные культуры при применении обычной агротехники.

К территориям ограниченно благоприятным для сельскохозяйственного использования относятся слабосмытые черноземы и серые лесные почвы на склонах с уклонами 3-6°. Качество пахотных земель здесь среднее (27-33 балла). Эта группа земель занимает около 30% территории. При использовании требуется специальная агротехника и проведение противоэрозионных мероприятий.

К территориям неблагоприятным и очень ограниченного использования относятся малоплодородные песчаные почвы, сильносмытые на крутых склонах и иловато-болотные, глеевые почвы пойм с балльностью 16-17 они составляют около 10% площади всех сельхозземель.

Лесные ресурсы.

Территория муниципального образования «Саморядовский сельсовет», как и всей Курской области, находится в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны, в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

По лесорастительному районированию территория поселения относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Поскольку преобладающее количество лесных урочищ расположено на склонах оврагов, балок и прилегающих к ним территориях, эти леса имеют важное почвозащитное, водорегулирующее и противоэрозионное значение.

Леса, как правило, лиственные из березы, дуба, липы, ясеня, осины. Высота деревьев от 18 до 25 метров, толщина 0,18 - 0,27 м, расстояние между деревьями 2 -5 м. Подлесок преимущественно кустарниковый, редкий.

Лесные ресурсы сосредоточены в центральной части и востоке поселения и занимают около 11,4% территории или 1029 га. Все леса находятся под контролем Суджанского лесхоза Большесолдатского лесничества.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Рельеф.

Саморядовский сельсовет расположен на юго-западном склоне Среднерусской возвышенности, у западной окраины Обоянской гряды. В геоморфологическом отношении территория представляет собой волнисто-увалистое возвышенное плато с пологими и покатыми склонами, расчлененное долинами рек и ручьев и овражно-балочной сетью.

В рельефе преобладающими формами являются пологие (1-3°) и покатые (3-6°) склоны водоразделов по отношению к оврагам и балкам.

Абсолютные отметки поверхности здесь составляют 227-244м.

Инженерно-строительная характеристика.

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

  - Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Саморядовский сельсовет относится к II-В климатической зоне.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории Саморядовского сельсовета.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Саморядовского сельсовета: инерционный и стабилизационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2023 г. составит 1325 (к 2043 г. число жителей сельсовета составит 1170 человек). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие сельсовета будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета (в первую очередь, в Курск, Белгород и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

Стабилизационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария стабилизации (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2023 г. 1350 (к 2043 г. число жителей сельсовета составит 1270 человек). Оптимистичный (стабилизационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства сельсовета, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из стабилизационного сценария развития.

Стабилизационный вариант развития Саморядовского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области;

Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования Большесолдатского района Курской области.

Стабилизационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики сельсовета.

Главным условием реализации стабилизационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Стабилизационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета.

Необходимо постоянно осуществлять разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020года» государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

2. Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области».

3. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Курской области».

4. Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

5. Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир)».

6. Областная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах».

7. Областная целевая программа «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области».

8. Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

9. Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования».

10. Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

11. Областная целевая программа «Жилище».

12. Областная программа «Развитие образования Курской области».

13. Областная целевая программа «Комплексное развитие профессионального образования Курской области»

14. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

## Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования.

Территорию Саморядовского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли сельсовета. Сельсовет входит в состав территории Большесолдатского муниципального района Курской области.

Планировочная структура Саморядовского сельсовета сложилась исторически вдоль дорожных планировочных осей, таких как с. Большое Солдатское – д. Будище и д. Саморядово – сл. Белая и сетью небольших местных автодорог. Дорожные планировочные оси дополнены автодорогой республиканского значения Курск - Сумы (трасса Р-200 Суджа-Курск).

Генеральным планом современное планировочное развитие предлагается базировать уже не на местном дорожном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии на расчетный период получат те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (дорожной) с современной (транспортной) – д. Бирюковка - с. Козыревка - д. Саморядово - д. Будище.

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению.

Планировочным центром Саморядовского сельсовета является его административный центр – д. Саморядово, расположенная в 11 км от районного центра – с. Большое Солдатское. Основной въезд на территорию д. Саморядово осуществляется по дороге местного значения «Большесолдатское-Бирюковка-Саморядово».

В основу архитектурно – планировочной структуры Саморядовского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура поселения определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном дерево и кирпич.

Баланс земель.

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2018 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица. Баланс земель на 01.01.2018г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1440 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6807 |
| 3 | Земли, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 00,1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1029 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| 8 | Земли, находящиеся в индивидуальной собственности | 274,86 |
| 9 | Земли находящиеся в долевой собственности - паи | 5358,14 |
| Итого земель поселения |  | 8976 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 8976 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (75,8%) и земли населенных пунктов (16,0%).

## Экономическая база муниципального образования.

Промышленный и агропромышленный комплекс.

Саморядовский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную и животноводческую специализацию.

На территории сельсовета расположены:

Таблица. Хозяйствующие субъекты на территории муниципального образования .

| № п/п | Наименование, орг.-правовая форма | Юридический адрес | ФИО руководителя | Телефон | Численность занятых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Молочник» | 307846 Большесолдатский район МО «Саморядовский сельсовет» с. Козыревка |  | 2-24-10 | 80 |
| 2. | АО «Надежда» | 307800 ул. 1 Мая д.19 г. Суджа Курская область |  | 2-21-99 | 120 |
| 3 | ООО «Агросил» | 307800 ул. 1 Мая д.19 г. Суджа Курская область |  | 8 920 720 15 55 | 30 |
| 4. | Крестьянско-фермерское хозяйство «Радар» | 307862 Большесолдатский район МО «Саморядовский сельсовет» д. Бирюковка |  | 2-14-96 | 1 |
| 5. | Крестьянско-фермерское хозяйство «Ананьев Ю.В.» | 307846 Большесолдатский район МО «Саморядовский сельсовет» с. Козыревка |  | 2-24-46 | 1 |

Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.

Таблица. Численность населения Саморядовского сельсовета.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Общая численность, чел. | Численность мужчин, чел | Численность женщин, чел. | Численность пенсионер., чел. | Численность взросл.насел., чел. | Численность детей от 0 до 18 лет, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Саморядово | 317 | 149 | 168 | 103 | 266 | 51 |
| 2. | с. Козыревка | 259 | 127 | 132 | 69 | 191 | 68 |
| 3. | д. Будище | 325 | 151 | 174 | 105 | 241 | 84 |
| 4. | д. Бирюковка | 479 | 233 | 246 | 174 | 372 | 107 |
|  |  | 1380 | 660 | 720 | 451 | 1070 | 310 |

В общей численности населения Саморядовского сельсовета женщин 52,2%, мужчин 47,8 %, детей 22,4%, из них трудоспособное население составляет 45% от общего числа жителей. Удельный вес населения старше трудоспособного возраста – 32,6%.

Проектные предложения.

Развитие растениеводства. Постепенно ожидается увеличение производства злаковых. Производство пшеницы, ячменя сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция КФХ возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств.

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, которое способствует естественному восстановлению почв. Кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства. Заметно увеличится поголовье КРС молочного и мясного направления. Возможно, оно окажется не менее прибыльным по сравнению с растениеводством спустя определённое время. Так, как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса КРС, а молокоперерабатывающие предприятия нуждаются в сырье. Поэтому в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья КРС как за счёт развития существующих предприятий, так и за счёт строительства новых комплексов. Однако уже сегодня необходимы меры по повышению надоев на 1 корову (соотношение между валовыми надоями молока и надоями на 1 корову во всех категориях хозяйств Большесолдатского района составляет 6000-6500 кг).

Этому должна способствовать надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и промышленным производством комбикормов. Уровень развития свиноводства значительно не увеличится, особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства. Сдерживающими фактором развития малого предпринимательства становятся территориальные диспропорции: 80% предпринимателей действуют в Курске, Курчатове и Железногорске и всего 20% на всей остальной территории области. По Большесолдатскому району этот показатель не превышает 1%.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются:

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок.

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети.

Развитие рыбоводства в следующих населенных пунктах, перечисленных в таблице.

Таблица. Перечень перспективных объектов рыбоводства.

| № п/п | Наименование и назначение объекта капитального строительства | Статус объекта капитального строительства | Местоположение | Мощность, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пруд | существующий | с. Козыревка |  |
| 2 | Итого | - | - |  |

Развитие промышленности.

Современный уровень развития промышленности вполне соответствует потенциалу района. Перспективы развития промышленности связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции. В сельсовете увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции.

Промышленная переработка продукции растениеводства доминирует в экономике Большесолдатского района, как и в Саморядовском сельсовете. Учитывая состояние растениеводства, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом улучшения ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий.

Определяющей сферой экономики муниципального образования «Саморядовский сельсовет» на период планирования (до 2043 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительство промышленных предприятий, предложенных в СТП Большесолдатского района.

Развитие малого и среднего предпринимательства.

В Саморядовском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица. Задачи и мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства.

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» администрации муниципального образования «Саморядовский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Население.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Курская область – регион с острыми демографическими проблемами. С середины 1990-х гг. в регионе наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения. Всего за период 1990-2018 гг. число жителей области сократилось на 15,4% (более чем на 200 тыс. чел.). Удельный вес городского населения при этом продолжает расти, отражая различия в режиме воспроизводства населения между городами и сельской местностью, а также основное направление внутрирегиональных миграционных потоков.

Большесолдатский район полностью наследует демографическую ситуацию, сложившуюся в Курской области.

тыс. чел. (обл.)

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

2002

2003

2004

2005

2006

2007

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

тыс. чел. (район)

Большесолдатский район

Курская обл.

Рис. Динамика численности населения Большесолдатского района и Курской области.

Саморядовский сельсовет на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Большесолдатского района, характеризуется небольшим приростом численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельсовете являются следующие:

- регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Саморядовского сельсовета.

Составляемые ежегодно Росстатом среднесрочные демографические прогнозы содержат несколько устойчивых трендов по каждому демографическому показателю, к которым относятся:

- сохранение рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое возобновление поколений;

- сокращение уровня младенческой смертности;

- сохранение смертности взрослого населения на высоком уровне;

- стагнация ожидаемой продолжительности жизни с незначительным медленным её увеличением у мужчин;

- сокращение миграционного прироста;

- умеренный рост нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки будет значительно ниже уровня 90-х годов XX века);

- уменьшение численности населения страны.

Прогнозная динамика важнейших демографических показателей представлена на рисунке.

Рис. Динамика важнейших демографических показателей РФ в динамике до 2023 года (по оценке ЦМАКП).

Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. Этот период попадает на первую очередь генерального плана (до 2023 года).

Для Курской области характерны следующие тенденции демографических показателей:

- сокращение численности населения;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для обеспечения устойчивого воспроизводства населения;

- постепенный рост удельного веса населения;

- сохраняющаяся миграционная убыль;

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Саморядовском сельсовете, составляет 1380 человек или 10,75 % жителей Большесолдатского района. Средний состав семьи – 2,8 человека.

Динамика численности населения приведена ниже в таблице.

Таблица. Сведения о населении муниципального образования «Саморядовский сельсовет» в разрезе населенных пунктов.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Общая численность, чел. | Численность мужчин, чел | Численность женщин, чел. | Численность пенсионер., чел. | Численность взросл.насел., чел. | Численность детей от 0 до 18 лет, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Саморядово | 317 | 149 | 168 | 103 | 266 | 51 |
| 2. | с. Козыревка | 259 | 127 | 132 | 69 | 191 | 68 |
| 3. | д. Будище | 325 | 151 | 174 | 105 | 241 | 84 |
| 4. | д. Бирюковка | 479 | 233 | 246 | 174 | 372 | 107 |
|  |  | 1380 | 660 | 720 | 451 | 1070 | 310 |

В последние годы в сельсовете фиксируется стабильная естественная убыль населения, которая незначительно уравновешивается миграционным приростом (сельсовет рассоложен в 11 км от районного центра – с. Большое Солдатское). В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- нестабильность экономики;

- социально-бытовые условия.

На протяжении последних лет (с 2002 года) в сельсовете наблюдался незначительный миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). Значимым фактором является наличие автомобильных дорог регионального значения, что существенно упрощает возможность сначала временных трудовых миграций (в областной центр, соседнюю Белгородскую область и Москву), а затем и переезд на постоянное место жительства. Однако расположенность в непосредственной близости с районным центром является положительным фактором для миграции населения из отдаленных муниципальных образований Большесолдатского района в Саморядовский сельсовет.

Ключевые факторы привлечения трудовой миграции – увеличение промышленного производства основных предприятий и, как следствие, рост числа рабочих мест в экономике, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

В общей численности населения Саморядовского сельсовета женщин 52,2%, мужчин 47,8 %, детей 22,4%, из них трудоспособное население составляет 45% от общего числа жителей. Удельный вес населения старше трудоспособного возраста – 32,6%.

Выводы:

1. В сельсовете наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Саморядовском сельсовете неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.

Проектные предложения (Прогноз численности населения):

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Саморядовском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2043 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2023 год (первая очередь генерального плана) и 2043 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Стабилизационный» сценарий основан на росте численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2043 года.

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен расчет инерционного и стабилизационного прогноза численности населения.

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1380 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,8 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 8 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 25 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2023 году, чел | 1325 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2043 году, чел. | 1170 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 10 лет сокращение численности составит 4 %. В 2043 году число жителей сельсовета достигнет 1170 человек (-15% к уровню 2018 года).

Расчет численности населения по стабилизационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При стабилизационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2043 г. сокращение численности населения к уровню 2018 г. составит 7,8%.

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (стабилизационный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1380 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, % | -0,4 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 8 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 25 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2023 году, чел | 1350 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2043 году, чел. | 1270 |

При стабилизационном сценарии число жителей будет незначительно уменьшаться.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по стабилизационному сценарию, согласно которому число жителей Саморядовского сельсовета к 2043 году снизится до 1270 человек. На 1 очередь (2023 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 1350 человека. Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Саморядовского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация стабилизационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## Жилищный фонд.

Общее число дворов составляет 606 дворов, общей площадью жилых помещений в Саморядовском сельсовете на 01.01.2018 г. составляла 30,0 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 21,7 м2 .

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц.

В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Таблица. Сведения о застройке.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Этажность, в среднем % |  |  | Материал постройки, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2 этажа | 3 и более эт | Кирпич | Блок | Дерево |
| 1. | д. Будище | 164 |  |  | 3 | 3 | 158 |
| 2. | д. Бирюковка | 212 |  |  | 5 | 11 | 196 |
| 3. | д. Саморядово | 146 |  |  | 5 | 1 | 140 |
| 4. | с. Козыревка | 104 |  |  | - | 1 | 103 |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Саморядовский сельсовет» имеют износ от 70 до 80%. Ветхое и аварийное жильё отсутствует.

В муниципальном образовании «Саморядовский сельсовет» газифицировано 470 домовладений или 76% всех домовладений сельсовета. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых осуществляется от ранее запроектированного газопровода низкого и высокого давления от газорегуляторных пунктов ГРПШ и ГРПБ.

Водоснабжением обеспечены д. Саморядово, с. Козыревка, д. Будище, д. Бирюковка. Обеспечение водой предусмотрено от сложившейся и существующей системы водоснабжения таблице.

Таблица. Сведения о водоснабжении.

| Водоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника водоснабжения | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| Число оборудованных колодцев | 50 | - |  |
| Число водонапорных скважин | - | 11 |  |
| Число водозаборных колонок | - | 80 |  |
| Другие электрические и механические источники | - | - |  |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | - | 25 |  |

Централизованная канализация и теплоснабжение отсутствуют. Протяжённость водопроводов составляет 25,0 км.

Проектные предложения.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2043 году предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на одного человека;

- снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства.

- Существующий жилищный фонд – 30 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 29,8 тыс. м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

30 000 – 200 = 29 800 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1270 х 30= 38100 м2 общей площади

где: 1270 – численность населения на 01.01.2043 г., человек; 30 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

38100 – 29 800 = 8300м2 общей площади.

Движение жилищного фонда.

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2018 г. составляет 21,7 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица. Движение жилищного фонда Саморядовского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2018 г. | I очередь (2018-2023 г.) | 20231-2043 г. | Всего за период с 2018 по 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1380 | 1350 | 1 270 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 21,7 | 24 | 30 | х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2018 г. | м2 | 30 000 | х | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 200 | 0 | 200 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 29 800 | 32400 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 2600 | 5700 | 8300 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 32400 | 38100 | х |

Типология нового жилищного строительства.

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда.

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2018 г. составляет 200 м2 или 0,5% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё.

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 200 м2 общей площади.

I очередь строительства.

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2023 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 32400 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 24 м2/чел.

Расчетный срок.

Объемы нового строительства за 2018-2043 гг. (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 5700 м2. Площадь жилищного фонда к 2043 году составит 38100 м2, обеспеченность жильем – 30 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания.

Система культурно-бытового и социального обслуживания муниципального образования «Саморядовский сельсовет» Большесолдатского района формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Общеобразовательные школы.

На территории муниципального образования «Саморядовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области находятся Саморядовская средняя общеобразовательная школа, Бирюковская основная общеобразовательная школа и Будищанская основная общеобразовательная школа.

Таблица. Образовательные учреждения Саморядовского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Саморядово |  | - Муниципального района 2 корпуса Начальные классы - водяное, углем Средняя школа- электричество | - 19/11 | - 68 |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бирюковская основная общеобразовательная школа» | - 307862 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Бирюковка |  | - Муниципального района - отопление водяное - углем | - 14/12 | - 26 |
| 3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будищанская основная общеобразовательная школа» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - Д.Будище |  | - Муниципального района Водяное отопление - углем | - 16/8 | - 28 |

В сельсовете функционируют 3 общеобразовательные школы общей проектной мощностью 500 места. Школы работают в односменном режиме. Наполняемость школ в муниципальном образовании составляет 24,4 %. С учетом высокой степени износа объектов образования генеральным планом предлагается реконструкция зданий и их капитальный ремонт.

Дополнительное образование.

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны является главной задачей учреждений дополнительного образования.

Обеспеченность дошкольными учреждениями муниципального образования выше нормативного уровня согласно СП 42.13330.2011 и составляет 100 %.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Саморядовского сельсовета представлена Саморядовским Фельдшерским пунктом в деревне Саморядово и Бирюковским фельдшерским пунктом в деревне Бирюковка. Учреждение способно осуществлять прием 25 посетителей в смену. Средний износ зданий фельдшерских пунктов составляет 100%.

Таблица. Фельдшерско-акушерские пункты сельсовета.

| Саморядовский фельдшерский пункт | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Саморядово | - Карпенко - Нина - Михайловна | - Хозяйствующего субъекта Отопление водяное – углем | - 3/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бирюковский фельдшерский пункт | - 307862 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Бирюковка | - Березуцкая - Татьяна - Васильевна | - Хозяйствующего субъекта Отопление печное – углем | - 1/1 |

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельсовета является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами

Объекты социальной защиты населения на территории сельского поселения отсутствуют. Общественные объединения Саморядовского сельсовета представлены в таблице.

Таблица. Объекты социальной защиты Саморядовского сельсовета.

| № п/п | Наименование | ФИО руководителя (полностью) | Место работы, должность (указывается как основное место работы, так и должность) | Телефон (раб, дом.) | Число членов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | - Дудина Татьяна Григорьевна | - МОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа», директор, | - раб.2-24-32 | - 340 |
| 2. | Первичная профсоюзная организация работников образования МОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» | - Дудин Алексей Иванович | - МОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа», учитель | - раб. 2-24-32 | - 33 |
| 3. | Первичная профсоюзная организация работников образования МОУ «Будищанская основная общеобразовательная школа» | - Кузнецов Юрий Николаевич | - основная общеобразовательная школа», учитель, - МОУ «Будищанская | - раб.2-24-43 | - 20 |
| 4. | Первичная профсоюзная организация работников образования МОУ «Бирюковская основная общеобразовательная школа» | - Вертикова - Ирина - Викторовна | - МОУ «Бирюковская основная общеобразовательная школа», учитель | - раб.2-11-71 | - 23 |

Фельдшерско-акушерский  пункт (ФАП)- является амбулаторно-поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах.

ФАП обслуживает один-два или более населенных пунктов, расположенных в радиусе 2-5 км от других лечебно-профилактических учреждений (в том числе ФАП) с общей численностью до 3000 человек.

Заведующий ФАП (фельдшер) возглавляет работу по организации и планированию лечебно-профилактической помощи на участке; несет ответственность за оказание своевременной медицинской (доврачебной) помощи при различных острых заболевания и несчастных случаях.

Обеспеченность населения услугами здравоохранения соответствует нормативным рекомендациям. В сельсовете действует отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

Основной проблемой системы здравоохранения является нехватка кадров в муниципальном образовании.

Физическая культура и спорт.

Потенциал развития спортивного комплекса на территории Саморядовского сельсовета сравнительно не высок: спортивный зал и спортивные площадки при МОУ СОШ.

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения.

Учреждения культуры.

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств. Еще одной целью отрасли культуры на территории Саморядовского сельсовета выступает реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

Таблица. Учреждения культурно-досугового Саморядовского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение культуры «Саморядовский центральный сельский Дом культуры» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Саморядово |  | - Муниципального образования «Саморядовский сельсовет» Отопление водяное – газом | - 5/3 |
| 2. | Бирюковский Дом досуга | - 307862 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Бирюковка |  | - Муниципального образования «Саморядовский сельсовет» Отопление печное - углем | - 1 |
| 3. | Будищанский дом досуга | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Будище |  | - Хозяйствующего субъекта Отопление водяное - углем | - 1/1 |
| 4. | Муниципальное казенное учреждение культуры «Саморядовская центральная сельская библиотека» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Саморядово |  | - Муниципального образования «Саморядовский сельсовет» (в здании ЦСДК) | - 1 |
| 5. | Будищанская сельская библиотека | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Будище |  | - Хозяйствующего субъекта (В здании Будищанского дома досуга) | - 1 |
| 6. | Бирюковская сельская библиотека | - 307862 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Бирюковка |  | - Хозяйствующего субъекта Отопление печное - углем | - 1 |
| 7. | Областное государственное учреждение культуры «Саморядовский Дом ремесел» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - с. Козыревка |  | - Областной Отопление водяное – газом | - 5/1 |

Обеспеченность населения учреждения культуры соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011. Износ зданий объектов культуры по состоянию на 01.01.2018 г. составил 70%.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание (потребительский рынок).

Сфера представлена семью предприятиями розничной торговли (примерно 200 м2 торговой площади). Бытовое обслуживание населения отсутствует.

Административно-деловые учреждения.

На территории сельского поселения имеются следующие административно-деловые учреждения:

- здание администрации муниципального образования в д. Саморядово, построено в 1967 г., общей площадью 160 м2, полезная площадь 140 м2, отопление газовое;

Таблица. Сведения о здании администрации сельсовета

| Служебное помещение администрации муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Дата строительства/дата последнего ремонта | 1967/2005 |
| Общая площадь | 160 кв.м. |
| Полезная площадь | 140 кв.м. |
| Количество рабочих кабинетов | 4 |
| Наличие связи (количество точек) | 2 |
| Отопление (указать какое) | Газовое |

- отделения связи в д. Саморядово, в здании администрации.

- пункт полиции в д. Саморядово - Большесолдатское ОП МО МВД России «Беловский».

Проектные предложения.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации и нормативных рекомендациях региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области.

Учреждения образования.

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное образование.

Дошкольное образование в сельсовете отсутствует.

Генеральным планом на первую очередь (до 2023 г.) строительства предлагается:

- выделение помещения для организации дошкольного образовательного учреждения.

Общее среднее образование.

Генеральным планом на I очередь (до 2023 г.) предлагается:

- предусматривается капитальный ремонт зданий всех действующих образовательных школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2043 г.) предлагается:

Для реализации в сельсовете принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:

- всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;

- реструктуризация сети образовательных учреждений Зоринского сельсовета с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

- создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельсовете на базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;

- стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе;

- более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.

Сложным моментом является обеспечение системы образования кадрами, в особенности отдельных наименее популярных специальностей. В перспективе учителя музыки, рисования и других подобных предметов, а также из базовых школ могут работать в нескольких школах, регулярно приезжая в другие школы района. Это позволит сократить общие расходы системы образования и обеспечить получение качественных услуг по этим специальностям.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в ряде населенных пунктов, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Дополнительное образование.

Генеральным планом на I очередь строительства (до 2023 г.) предлагается:

- организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы.

Учреждения здравоохранения.

Согласно произведенным расчетам, Саморядовский сельсовет почти полностью обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население получает в районном центре – с. Большое Солдатское.

Генеральным планом на первую очередь (до 2023 г.) строительства предлагается:

- строительство Бирюковского ФАП в д. Бирюковка;

- строительство Саморядовского ФАП в с. Саморядово;

- организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов.

Физкультурно-спортивные сооружения.

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь (до 2023 г.) строительства предлагается:

- строительство спортивного ядра рядом со школой;

- проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных сооружений, так и спортивных залов.

Учреждения культуры.

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2023 г.) предлагается:

- Проведение ремонта зданий клубов в д.Саморядово, д. Бирюковка, д. Будище;

- Создание на базе библиотек в д. Будище, д. Бирюковка «Модельных библиотек» с последующем обновлением и расширением книжного фонда.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2043 г.) предлагается:

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Сфера торговли развита широко, чего нельзя сказать о сфере общественного питания и бытового обслуживания. Предприятия общественного питания планировать на территории сельсовета экономически не целесообразно, так как население проживает в индивидуальных домах с подворьями, то большая часть пищи производится непосредственно на своих участках.

Генеральным планом на первую очередь (до 2023 г.) строительства предлагается:

- реконструкция и строительство 3-х магазинов в д.Саморядово, д. Бирюковка, с. Козыревка общей площадью 250 м2.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2043 г.) строительства предлагается:

- реконструкция и ремонт всех торговых точек сельсовета.

Административно-деловые учреждения.

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования.

### Внешний транспорт.

Внешние транспортные связи Саморядовского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

Муниципальное образование - д. Саморядово, с. Козыревка, д. Будище, д. Бирюковка охвачено сетью местных автодорог.

Железная дорога на территории сельсовета отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция находится в 30 км от сельсовета ст. Суджа.

Все дороги регионального значения связывают сельсовет с районным центром.

Общая протяженность автодорог общего пользования, на территории Саморядовского сельсовета, составляет 36,0 км.

Пассажирские и грузовые перевозки.

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом на территории района осуществляет Суджанский ПТП. Автобусное сообщение организовано в соответствии с графиком: Вторник- 7.00, 16.30, Четверг 7.00, 16.30.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

На автомобильных дорогах Саморядовского сельсовета постов ГИБДД нет.

Проектные предложения.

Внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

На I очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

### Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть Саморядовского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Межмуниципальные дороги на территории сельсовета это Саморядово-Хотеж Колодезь, «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной»-Будище, «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной»-Будище»-бирюковка.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица. Параметры улиц и дорог сельского поселения.

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Остальные улицы населенных пунктов являются улицами в жилой застройке.

Таблица. Перечень улиц Саморядовског сельсовета.

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Категория улицы | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Саморядово |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 1000 | жилая ул. | асфальт |
| д. Бирюковка |  |  |  |  |
| 2. | Улицы без названия | 2100 | жилая ул. | грунт |
| с. Козыревка |  |  |  |  |
| 3. | Улицы без названия | 800 | жилая ул. | грунт |
|  |  | 1000 | жилая ул. | щебень |
| д. Будище |  |  |  |  |
| 4. | Улицы без названия | 1000 | жилая ул. | грунт |
| - | Итого | 5900 | Х |  |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляет примерно 6,0 км. Имеющееся твердое покрытие требует реконструкции.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Саморядовский сельсовет».

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование порядка 5,9 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (перечень улиц указан в следующей таблице):

Таблица. Перечень улиц, требующих улучшения дорожного покрытия.

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Категория улицы | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Саморядово |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 1000 | жилая ул. |  | асфальт |
| д. Бирюковка |  |  |  |  |  |
| 2. | Улицы без названия | 2100 | жилая ул. |  | грунт |
| с. Козыревка |  |  |  |  |  |
| 3. | Улицы без названия | 800 | жилая ул. |  | грунт |
|  |  | 1000 | жилая ул. |  | щебень |
| д. Будище |  |  |  |  |  |
| 4. | Улицы без названия | 1000 | жилая ул. |  | грунт |
| - | Итого | 5900 | Х |  |  |

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

## Инженерное оборудование территории.

### Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 25 км. Износ водопроводных сетей – 35–72%.

Жилищный фонд не полностьюобеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Таблица. Сведения по водоснабжению Саморядовского сельсовета Большесолдатского района.

| № | Наименование населенного пункта | Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода, км/диаметр, мм | Количество башен Рожновского , штук/ производительность, м3/час | Количество шахтных колодцев, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, штук | Произво- дительность, м3/час |  |  |  |
| 1 | Д.Будище | 3 | 30 | 7 /100 | 3 | 12 |
| 2 | Д.Саморядово | 1 | 10 | 5 /100 | 1 | 6 |
| 3 | С.Козыревка | 2 | 20 | 4,5 /100 | 2 | 5 |
| 4 | Д.Бирюковка | 5 | 50 | 11,5 /100 | 5 | 13 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 28,0 км.

Таблица. Объекты водоснабжения, требующие ремонта.

| № | Наименование населенного пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, штук | магистральный водопровод, |  | Башни Рожновского, штук | Шахтные колодцы, штук |
|  |  |  | Длина, км | Диаметр труб, мм |  |  |
| 1 | Д.Будище | 3 | 7 | 100 | 3 | 12 |
| 2 | Д.Саморядово | 1 | 5 | 100 | 1 | 6 |
| 3 | С.Козыревка | 2 | 4,5 | 100 | 2 | 5 |
| 4 | Д.Бирюковка | 5 | 11,5 | 100 | 5 | 13 |

Противопожарное водоснабжение поселения.

На территории населенных пунктов Саморядовского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектные предложения.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Саморядовский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2023 г.) и расчетный срок (2043 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок  - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1350 и 1270 человек, соответственно.

Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.18 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 1 380 | 2 070 | 1 350 | 1 270 | 73 | 78 | 92 | 95 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | 9 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 1 350 | 1 270 | 50 | 50 | 65 | 61 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 165,2 | 165,0 |

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 165,0 | 165,2 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 198,0 | 198,3 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 8,25 | 8,26 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 19,1 | 19,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 5,3 | 5,3 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Таблица. Наружное противопожарное водоснабжение.

| № | Наименование населенного пункта | Количество пожарных гидрантов, штук | Количество искусственных пожарных водоемов, штук | Количество и места размещения оборудованных подъездов к водоисточникам | Количество водонапорных башен, оборудованных для забора воды | Расстояние до места расположения прикрывающей ПЧ, её наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Будище | - | - | - | 3 | 15 |
| 2 | д.Самороядоо | - | - | - | 1 | 11 |
| 3 | с.Козыревка | - | - | - | 2 | 10 |
| 4 | д.Бирюковка | - | - | - | 4 | 7 |

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей - 28 км;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод через центральную систему  канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Самостоятельной ливневой канализации в поселении также не имеется.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Саморядовского сельсовета.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных в г. Суджа.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица. Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 1350 | 1270 | 73 | 78 | 94,8 | 95 |
| Неучтённые расходы (5% от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 5 | 5 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 99,5 | 100 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 100 м3/сутки (I очередь 99,5 м3/сутки).

Таблица. Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 99,5 | 100 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 4,1 | 4,15 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 9,43 | 9,55 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 2,62 | 2,65 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 230 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

### Теплоснабжение.

Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется природный газ и уголь, печное бытовое топливо.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки  будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### Газоснабжение.

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Саморядовского сельсовета является состояние газификации. Населенные пункты, расположенные на территории сельсовета, полностью газифицированы. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Газ поступает от газопровода высокого и низкого давления, от которых далее на ШРП расположенных на территории сельсовета.

Таблица. Характеристика системы газоснабжения, проходящей по территории муниципального образования.

| № п/п | Наименование Населенного пункта | Протяженность газопроводов, м |  | Количество распределительных устройств по типам, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокого давления, диаметр, мм/метров | Низкого давления, диаметр, мм/ метров |  |
| 1. | д. Будище | 11971,15 57/606.25 89/3372.3 108/992.6 | 7176,94 57/2198,65 76/1963,6 89/1065,5 108/723,5 114/270 159/955,69 | ШРП- 2 шт. |
| 2. | с. Козыревка | 244,6 57/244,6 | 3611,2 57/603,8 76/350,5 89/735,5 102/1685,2 159/236,2 | ШРП -1 шт. |
| 3. | д. Саморядово | 527,2 57/527,2 | 4978,3 57/1145,3 76/912,85 89/1007,35 102/1904,6 159/8,2 | ШРП – 1 шт. |
| 4. | д. Бирюковка | 4236,06 57/2467,36 76/1768,7 | 9449 57/3297,46 76/2890,5 89/1605,03 102/53 108/780,35 159/232,15 160/179 | ШРП- 5 шт. |

Проектные предложения.

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения района на перспективу предполагается в соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Администрацией Курской области 2002 года, без ограничения срока действия, решениями договора о газификации 2007 года и генеральной схемой газоснабжения и газификации Курской области разработанной в 2006 году (в настоящее время проводится ее актуализация) и программой развития газоснабжения и газификации Курской области.

Реализация программных мероприятий позволит:

- газифицировать сельсовет;

- повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

### Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей Большесолдатского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от ПС 35/10 «Бирюковка», введенная в эксплуатацию в 2007 году, установленная мощность силового трансформатора 1,6 МВА, износ оборудования подстанции составляет 10 %.

Система электроснабжения Саморядовского сельсовета централизованная. Основными источниками электроснабжения являются понизительные подстанции (ПС), подключенные шлейфовым заходом от воздушной линии электропередачи 110 кВ.

Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6 кВ на трансформаторные подстанции сельсовета 6/0,4 кВ и далее потребителям по распределительным сетям ЛЭП 0,4 кВ.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

По территории сельсовета проходит высоковольтная линия электропередачи ВЛ 110 кВ, протяженностью около 3,5 км.

Таблица. Перечень объектов электроснабжения, находящихся на территории Саморядовского сельсовета

| № п/п | Наименование МО | Трансформаторные подстанции |  | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во, шт. | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ |  | 35 кВ и более |  |  |
|  |  |  |  | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Износ, % |
| 1 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 8/63 Вода быт. с. Саморядово | 1 | ВЛ0.4 от ТП252.16/63 с Будище ф2 | 1,659 | ВЛ-Ю кВ 284 | 11,07 | ВЛ-35 кВ Суджа - Б. Солдатское | 20,5 | 94 |
| 2 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 9/63 вода быт д.Собачевка | 1 | ВЛ0,4 от ТП252.13/63 с.Саморядово ф2 | 0,715 | ВЛ-Ю кВ 283 | 0,82 |  |  |  |
| 3 | Саморядовский сельсовет | КТП-Ю кВ 252 10/100 быт с.Саморядово | 1 | ВЛ0.4 ОТТП252.17/160 МТФ ф2 | 0,125 | ВЛ-Ю кВ 01 (261) ПС М-Каменец | 8,99 |  |  |  |
| 4 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 11/250 маслодельный с. Саморядово | 1 | ВЛ0.4 0ТТП252.17/160 МТФ ф1 | 0,605 | ВЛ-Ю кВ 252 | 20,662 |  |  |  |
| 5 | Саморядовский сельсовет | КТП-1 ОкВ 252 12/100 быт клуб с.Саморядово | 1 | ВЛ0.4 от ТП252.18/Ю0 с.Будище ф1 | 0,649 |  |  |  |  |  |
| 6 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 13/63 быт с.Саморядово | 1 | ВЛ0.4 от ТП252.18/100 с.Будище Ф2 | 0,335 |  |  |  |  |  |
| 7 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 14/160 быт с.Будише | 1 | ВЛ0,4 ОТ ТП252 18/60 ф1 с.Будище |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 15/250 школа быт с. Будище | 1 | ВЛ0.4 ОТ ТП252 18/60 ф2 с.Будище |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 16/63 быт с.Будище | 1 | ВЛ0.4 от ТП252.13/63 с.Саморядово ф1 | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 10 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 17/160 МТФ быт вода с.Будище | 1 | ВЛ0.4 от ТП252.14/160 с.Будище ф1 | 2,254 |  |  |  |  |  |
| 11 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 18/63 быт с.Будище | 1 | В Л 0,4 от ТП252.16/63 с.Будище Ф1 | 0,93 |  |  |  |  |  |
| 12 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 252 19/100 | 1 | ВЛ0.4 ОТ ТП252.Ю/100 быт с.Саморядово ф1 | 1,594 |  |  |  |  |  |
| 13 | Саморядовский сельсовет | СКТП-ЮкВ 261 1/250 МТФ. мает, с.Козыревка | 1 | ВЛ0,4 ОТ ТП252.19/100 тр отр с.Будище ф1 | 0,234 |  |  |  |  |  |
| 14 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 261 1 а/100 СТФ с.Козыревка | 1 | ВЛ0.4 от ТП252.19/Ю0 с.Будище ф2 | 0,279 |  |  |  |  |  |
| 15 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 261 2/160 быт с.Козыревка | 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 252 8/60 ф1 вода быт с.Саморядово | 0,227 |  |  |  |  |  |
| 16 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 261 3/160 быт школа с.Козыревк | 1 | ВЛ0,4 от ТП252 12/100 ф1 | 0,335 |  |  |  |  |  |
| 17 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 261 4/400 ТОК, комбикормовый | 1 | ВЛ0.4 от ТП252.15/250 с.Будище ф1 школа | 0,335 |  |  |  |  |  |
| 18 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 261 5/160 вода ,быт меловая гор. | 1 | ВЛ0.4 ОТ ТП252 11/250 с.Саморядово ф1 ма |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Саморядовский сельсовет | СКТП 283 1/2*400 СТФ Бирюковка | 1 | ВЛ0.4 от ТП252.11/250 с.Саморядово ф1 | 0,632 |  |  |  |  |  |
| 20 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 284 1/250 СТФ с. Мах. Колодезь | 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 252 9/60 ф2 д.Собачевка | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 21 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 284 2/100 "вода" с.Бирюковка | 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 261 1/250 ф1 МТФ с.Козыевка | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 284 3/160 "быт" с.Бирюковка | 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 261 2/160 ф1 быт с Козыревка | 2,902 |  |  |  |  |  |
| 23 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 284 4/160 "мастерские” с.Бирюковка | 1 | ВЛ-0,4кВ ОТ ТП 261 2/160 ф2 столов с.Козыревка | 0,075 |  |  |  |  |  |
| 24 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 284 5/100 "быт" клуб с.Бирюковка | 1 | ВЛ-0,4кВ отТП 261 4/400 ф1 ток, комб з | 0,811 |  |  |  |  |  |
| ! 25 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 284 6/63 "школа" | 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 261 5/160 Ф1 Быт меловая | 1,434 |  |  |  |  |  |
| 26 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 284 7/100 "быт"с. Бирюковка | 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 261 5/160 Ф2 вода меловая | 0,545 |  |  |  |  |  |
| 27 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 284 8/160 МТФ. быт. с.Бирюковка | 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 261 1 а/160 ф1 СТФ с.Козыревка | 0,562 |  |  |  |  |  |
| 28 | Саморядовский сельсовет | КТП-ЮкВ 284 9/160 СТФ с.Бирюковка | 1 | ВЛ-0,4кВ отТП 261 3/160 ф1 школа с. Козыревка | 1,51 |  |  |  |  |  |
| 29 | Саморядовский сельсовет | КТП-1 ОкВ 284 10/63 "вода, быт" сБирюковка | 1 | ВЛ-0,4кВ отТП 261 3/160 ф2 быт с Козыревка | 0,145 |  |  |  |  |  |
| 30 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ-0,4кВ отТП 284 1/250 №1 | 0,619 |  |  |  |  |  |
| 31 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0,4 ОТ ТП284 4/160 фЗ пилорама с.Бирюковка | 0,205 |  |  |  |  |  |
| 32 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0,4 ОТ ТП284 9/160 ф2 СТФ с. Бирюковка | 0,295 |  |  |  |  |  |
| 33 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0.4 от ТП284 10/60 ф1 быт. вода с.Бирюковка | 0,578 |  |  |  |  |  |
| 34 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0.4 от ТП284 6/63 с.Бирюковка ф1 школа | 0,23 |  |  |  |  |  |
| 35 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0,4 от ТП284 7/Ю0ф1 с.Бирюковка | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 36 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0,4 от ТП284 7/100 ф2 с.Бирюковка | 0,996 |  |  |  |  |  |
| 37 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0,4 от ТП284 5/100 с.Бирюковка ф1 | 2,37 |  |  |  |  |  |
| 38 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0.4 от ТП284 В/160 с.Биркжовка ф1 МТФ | 0,362 |  |  |  |  |  |
| 39 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0,4 от ТП284 8/160 с.Бирюковка ф2 быт | 0,976 |  |  |  |  |  |
| 40 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0,4 от ТП284 2/100 с.Бирюковка ф1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 41 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 284 3/160 ф1 Быт | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 42 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 284 3/160 ф2 Быт ф-2 | 1,152 |  |  |  |  |  |
| 43 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0.4 от ТП284 4/160 ф1 мает с. Бирюковка | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 44 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0,4 от ТП284 4/160 ф2 ток с.Бирюковка | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 45 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0.4 от ТП284 9/160 ф1 СТФ сБирюковка | 1,181 |  |  |  |  |  |
| 46 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0.4 от ТП284.9/160 с.Бирюковка ф2 | 0,278 |  |  |  |  |  |
| 47 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0.4 от ТП284.3/160 с. Бирюковка ф1 быт | 0,156 |  |  |  |  |  |
| 48 | Саморядовский сельсовет |  |  | ВЛ0.4 отТП284.3/160 с.Бирюкова ф-2 быт | 0,156 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 29 |  | 32,626 |  | 41,542 |  | 20,5 |  |

Сведения предоставлены ОАО «МРСК Центра» филиал «Курскэнерго»

Проектные предложения.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь.

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты муниципального образования «Саморядовский сельсовет» от районного узла связи (с. Большое Солдатское).

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание.

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Почтовая связь.

На территории сельсовета располагаются следующие почтовые отделения:

- отделения связи в д. Саморядово, в здании администрации.

Проектные предложения.

Согласно нормам телефонной плотности, для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2043 год составит 1270 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,8 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 453 единиц.

1270 : 2,8 = 453 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

1270– прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,8 – прогнозный средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

453* 0,07 = 31 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

1270 : 1000 * 4 =5 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

453+31+4=488– всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- обеспечение населения телефонной связью, общей мощностью, действующей АТС до 488 номеров;

- установка 5-х таксофонов на территории сельсовета;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Инженерная подготовка территории.

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Саморядовский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования.

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

На одного жителя сельсовета приходится 11,4 м2 зеленых насаждений общего пользования, что нижее нормативного требования.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения.

На одного жителя Саморядовского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 12,3 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица. Расчёт нормативной площади зелёных насаждений.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчётный срок | I очередь |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 1 270 | 1 350 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения на 01.01.2018 г. - всего | га | 12,3 | 11,6 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (+)недостаток, (-) избыток - всего | га | -0,04 | 0,05 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | -0,3 | 0,4 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входит сбор и вывоз отходов. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах.

Количество и размещение кладбищ, скотомогильников на территории Саморядовского сельсовета.

На территории Саморядовского сельсовета размещено 2 скотомогильника. Перечень кладбищ и скотомогильников приведен в таблице ниже.

Таблица. Сведения о сибиреязвенных скотомогильниках на территории Саморядовского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Статус | Площадь, га | Год захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | кладбища (4 объекта) | д. Бирюковка – 1, д. Будище – 1, д. Саморядово – 1, с. Козырёвка – 1. | существующий |  |  |
| 3. | сибироязвенное захоронение | д. Бирюковка на территории личного подсобного хозяйства | существующий |  | 1940-1950 |
|  |  | недалеко от д.Будище в логу «Вяльцево в районе «Крутой горы» (точное место не определено) | существующий |  |  |

В муниципальном образовании расположено 4 кладбища.

Проектные предложения.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 2 430 м3.

Таблица. Объемы накопления бытовых отходов.

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  | I очередь | Расч. срок |
|  | I очередь |  | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовета с учетом общественных зданий | 1 350 |  | 1270 | 2000 | 2000 | 2 700 | 2 540 |
| Итого | Х |  | Х | Х | Х | 2 700 | 2 540 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

2540: 365 х 1=6,9 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

6,9 х 2 ≈ 14 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 14 контейнеров:

- д. Саморядово – 4 шт;

- с. Козыревка – 4 шт;

- д. Будище – 3 шт;

- д. Бирюковка – 3 шт.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Саморядовский сельсовет» будут вывозиться на межмуниципальный полигон «Твердых бытовых отходов в г. Суджу».

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

2540 * 25 / 10 = 6350 м2 или 0,6 га

где: 25 – расчетный период, лет;

2540 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2043 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,6 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 14 контейнеров.

Размещение кладбищ.

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1270 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,3 га. Действующие кладбища имеют достаточную общую площадь, что вполне обеспечивает потребность на ближайшие 20 лет.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.

Современное состояние и проектные предложения.

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Саморядовский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух.

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Большесолдатском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды.

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Саморядовского сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы не отмечалось.

Почвы.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка.

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

Муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения и опасного радиоактивного заражения в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий.

### Зоны охраны объектов культурного наследия.

На территории Саморядовского сельсовета охранные зоны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Категория историко- культурного значения | Вид объекта культурного наследия | Наименование документа, по которому памятник поставлен на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Братская могила советских воинов, погибших в боях с советскими захватчиками.1941г. | с. Козыревка | Регионального значения | Памятник истории | Р№77 |
| 2. | Братская могила советских воинов - лётчиков, погибших в боях с фашистскими захватчиками. | с. Козыревка | Регионального значения | Памятник истории | - |
| 3. | Памятник погибшим воинам- односельчанам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками. | с. Козыревка | Местного значения | Памятник истории |  |

Необходимо провести оценку состояния памятников и по необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос также запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В муниципальном образовании «Молотычевский сельсовет» необходимо установить водоохранную зону для прудов, водохранилищ равную ширине водоохранной зоны водотока, на котором они расположены. Ширина водоохранной зоны рек сельсовета - 50 м.

На территории Саморядовского сельсовета нарушений указанных регламентов не имеется.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Водные объекты общего пользования

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органов местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

7. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

## Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с настоящим Кодексом, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

2. В целях настоящей статьи под мерами по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий понимается комплекс мероприятий, включающий в себя:

1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.

3. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, в том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

4. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

5. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

7. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

### 2.13.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Саморядовского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица. Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения.

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 г. устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица. Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования.

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

а) установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

б) реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ.

Основополагающими для развития территории муниципального образования «Саморядовский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением в пределах поселения зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Саморядовского сельсовет» Большесолдатского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица. Проектные предложения генерального плана Саморядовского сельсовета.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1. | увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения | - | - | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
| 2. | Выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов | х | х |  |
| 3. | предусматривается капитальный ремонт здания действующего дошкольного образовательного учреждения, по мере обветшания | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 4. | Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 5. | строительство спортивного ядра | - | - |  |
| 6. | организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы. | - | - |  |
| 7. | строительство ФАП | объект | 2 |  |
| 8. | организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | - | - |  |
| 9. | предусматривается капитальный ремонт зданий всех действующих образовательных школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии. | объект | 2 |  |
| 10. | проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных так и спортивных залов | объект | 4 |  |
| 11. | Проведение ремонта зданий клубов в д. Саморядова, д. Будище,д.Бирюковка | объект | 3 |  |
| 12. | Проведение ремонта зданий библиотек в д. Саморядово, д. Будище, д. Бирюковкас последующем обновлением и расширением книжного фонда | объект | 3 |  |
| 13. | строительство магазинов общей площадью 250 м2 | объект | 3 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | Ι очередь | 2600 м2 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 24 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция твердого покрытия улиц поселения | км | 60 | повышение комфортности проживания |
| 2. | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях | х | х | обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства |
| 3. | Реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | х | х | повышение комфортности проживания |
| 4. | Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования; |  |  | повышение комфортности проживания |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки | х | х | повышение комфортности проживания |
| 2. | замену изношенных водопроводных сетей | км | 1,5 | повышение комфортности проживания |
| 3. | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | км | - | повышение комфортности проживания |
|  | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». | объект | 1 | повышение комфортности проживания |
| 4. | Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 5. | Подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки | частных домовладений | 260 | повышение комфортности проживания |
| 6. | Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 7. | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | х | - | повышение комфортности проживания |
| 8. | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1. | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2. | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 3. | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 14-ю контейнерами | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |
| 1. | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 2. | Разработка схемы обращения с отходами | х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 3. | Улучшение качества дорожных покрытий | х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 4. | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1. | Предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания. | - | - | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | расчетный срок | 5700 м2 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 30 м2 |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1. | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 2. | Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 3. | Обеспечение населения телефонной связью | номеров | 488 | повышение комфортности проживания |
| 4. | Установка таксофонов | расчетный срок | 5 единиц | повышение комфортности проживания |
| 5. | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 6. | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории | расчетный срок | х | инженерная подготовка и благоустройство территории |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала Саморядовского сельсовета – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Схемой территориального планирования Курской области и Большесолдатского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования «Саморядовский сельсовет»:

Предложения в сфере образования:

- строительство спортивного ядра около общеобразовательной школы;

- всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;

- реструктуризация образовательных учреждений Саморядовского сельсовета с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

- создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования Саморядовского сельсовета на базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;

- среднее профессиональное и высшее образование население района должно получать в областном центре. Этому способствует высокая мобильность населения района (относительная территориальная близость, наличие автомобильного сообщения). Важнейшим моментом становится стимулирование населения к возвращению в район после получения образования;

- стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе.

Сложным моментом является обеспечение системы образования кадрами, в особенности отдельных наименее популярных специальностей. В перспективе учителя музыки, рисования и других подобных предметов, а также из базовых школ могут работать в нескольких школах, регулярно приезжая в другие школы района. Это позволит сократить общие расходы системы образования и обеспечить получение качественных услуг по этим специальностям.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в ряде населенных пунктов, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Предложения в сфере агропромышленного комплекса.

Первая очередь.

С целью вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий необходимо:

1. провести полную инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения: выявить невостребованные земельные доли и земельные участки, собственники которых не используют их в течение трёх и более лет (в соответствии с законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Курской области» (в ред. Законов Курской области от 02.05.2012 № 46-ЗКО, от 17.08.2012 № 80-ЗКО);

2. изъятие в судебном порядке неиспользуемых земельных участков.

Планируется развитие рыбоводства в следующих населенных пунктах, перечисленных в таблице.

Таблица. Перечень перспективных объектов рыбоводства.

| Наименование и назначение объекта капитального строительства | Статус объекта капитального строительства | Местоположение | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| Пруд | существующий | д.Козыревка | 0.75 млн. м3 |

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам района, а также развитие заготовительной сети.

Вместе с тем, наиболее благоприятны перспективы комплексного развития промышленности д. Саморядово как центра, расположенного между существующих и проектируемых транспортно-коммуникационных коридоров развития, достаточно удаленного от города Курска и занимающего выгодное транзитное положение на направлении Большесолдатское-Белая.

Предложения по транспортной инфраструктуре:

Основные принципы развития транспортного комплекса Большесолдатского района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества существующих и строительство новых дорог, а также мероприятия по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог района для принятия их в сеть дорог общего пользования.

Первая очередь строительства:

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных и грунтово-щебеночных улицах сельсовета (около 6,0 км);

- строительство станции технического обслуживания (СТО).

Данные мероприятия по улучшению транспортной сети района обеспечат более эффективное транспортное сообщение.

Предложения по инженерной инфраструктуре:

Первая очередь строительства:

- паспортизация, лицензирование и ремонт водозаборных сетей населенных пунктов;

- строительство локальных водопроводов, водозаборных скважин, реконструкция и ремонт действующих водопроводов и скважин в населенных пунктах;

- предусмотреть из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, вывоз стоков на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения;

- 100% газификация населенных пунктов;

- реконструкция объектов электроснабжения муниципального образования.

Расчетный срок:

- реконструкция объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Предложения по жилищному строительству:

Расчетный срок:

- реконструкция жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Генеральным планом на I очередь и расчетный срок не предусмотрено мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Саморядовский сельсовет», и последующего изменению баланса земель.

Перевод земель из одной категории в другую должен осуществляться по следующему алгоритму. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов осуществляется путем изменения границ населенного пункта.

Статьей 84 Земельного кодекса Российской Федерации изменение границ населенных пунктов выполняется либо проектом генерального плана, либо внесением изменений в генеральный план поселения, куда входит такой населенный пункт.

В силу статьи 23 Г радостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

Согласно п. 11 Постановления Правительства РФ от18.08.2008 №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета следующие документы:

Выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной системе координат.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) «О градостроительной деятельности в Курской области» (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) «Об административно-территориальном устройстве Курской области» (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) «О реализации на территории Курской области положений Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (вместе с «Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области»);

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) «Об охране окружающей среды на территории Курской области» (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) «Об объектах культурного наследия Курской области» (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Культура Курской области на 2011 - 2015 годы» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 № 464-па (ред. от 20.10.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы»;

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (вместе с «Подпрограммой «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области» на 2011 - 2015 годы», «Подпрограммой «Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда» на 2011 - 2015 годы», «Подпрограммой «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области» на 2012 - 2015 годы», «Подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области» на 2011 - 2015 годы», «Подпрограммой «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области» на 2011 - 2015 годы»);

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)»;

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы»;

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО «О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы» (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 № 445 (ред. от 30.11.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах»;

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 № 310 (ред. от 19.10.2011) «Об областной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Большесолдатский район» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru;

- http://fgis.minregion.ru/.

Предположительная численность населения Российской Федерации. Ежегодный статистический бюллетень. М., Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2000 г., 2005 г).

Долгосрочное прогнозирование: от методологии к видению. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. М., 2006 г.