|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно - внедренческий центр «ИнтехКом» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9,

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. E-mail:  info@gis.su , www.gis.su

тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

- СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(проект разработан в соответствии с  договором субподряда

от 01.07.2011 года)

ТОМ  2

Долгопрудный 2011 г.

|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно - внедренческий центр «ИнтехКом» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9,

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. E-mail:  info@gis.su , www.gis.su

тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

- СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(проект разработан в соответствии с  договором субподряда

от 01.07.2011 года)

ТОМ  2

Директор							Томилин В.В.

Руководитель проекта 					Шуклин Г.С.

Главный архитекров проекта			Ниязов А.Ю.

Долгопрудный 2011 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «ИнтехКом»

Назин О.С.	—  заместитель руководителя обособленного подразделения ООО НВЦ «ИнтехКом» в г. Курске

- Шуклин Г.С.		—  руководитель проекта

- Ниязов А.Ю.		—  главный архитектор проекта

- Ульянич Я.В.		—  архитектор проектов

- Проскурина А.В. 		—  архитектор проектов

- Лихошерстова Н.В. 	—  архитектор проектов

- Косичкина А.А.		—  экономист-географ

- Роспопова Н.А.		—  инженер-менеджер ГИС

- Осьминина О.С.		—  редактор-корректор

- Бурцева Н. А.		—  начальник отдела картографии

- Морозов И.С.		—  старший инженер-картограф

- Тимофеева К.А.		—  инженер-картограф

- Борисенко И.В.		—  инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		—  инженер-картограф

- Руденский П.Ю. 		—  инженер-картограф

- Булгакова О.И.		—  инженер-картограф

- Бартенева Е.В. 		—  инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	—  гео-системный администратор

- Зикеева Д.А.		—  юрисконсульт отдела ИПО

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	8

1.1	Общие сведения о муниципальном образовании	8

1.2	Административное устройство муниципального образования	9

1.3	Природные условия и ресурсы	9

1.3.1	Климатическая характеристика	9

1.3.2	Рельеф	10

1.3.3	Гидрография и ресурсы поверхностных вод	11

1.3.4	Инженерно-строительная характеристика	12

1.3.5	Геологическая характеристика	13

1.3.6	Гидрогеологические условия	13

1.3.7	Почвы	14

1.3.8	Минерально-сырьевые ресурсы	15

1.3.9	Лесное хозяйство	15

1.4	Функционально-планировочная организация территории района	17

1.4.1	Существующая планировочная структура муниципального образования.	17

1.4.2	Функциональное зонирование территории	18

1.5	Экономическая база муниципального образования	21

1.5.1	Характеристика агропромышленного комплекса	21

1.5.2	Характеристика  промышленности	25

1.6	Характеристика населения	25

1.6.1	Демографическая ситуация в районе	25

1.6.2	Система расселения	27

1.7	Система культурно-бытового обслуживания	29

1.7.1	Система образования района	29

1.7.2	Система здравоохранения района	31

1.7.3	Учреждения культуры	31

1.8	Общая оценка историко-культурного наследия	32

1.9	Характеристика внешних и внутрирайонных связей транспортного комплекса	34

1.10	Инженерное оборудование территории	36

1.10.1	Система водоснабжения	36

1.10.2	Система водоотведения	38

1.10.3	Система теплоснабжения	38

1.10.4	Система газоснабжения	39

1.10.5	Система электроснабжения	39

1.10.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	40

1.11	Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	41

1.11.1	Санитарная очистка территории	41

1.11.2	Загрязнение окружающей среды.	41

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	44

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	46

3.1.	Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	46

3.2.	Перспективы развития экономической базы района	48

3.2.1.	Развитие агропромышленного комплекса	48

3.2.2.	Развитие промышленности района	51

3.3.	Прогноз численности населения	51

3.4.	Обоснование предложений по развитию социальной инфраструктуры района	53

3.5.	Обоснование предложений по охране объектов культурного наследия	56

3.6.	Обоснование предложений по территориальному планированию транспортной инфраструктуры	56

3.7.	Обоснование предложений по территориальному планированию инженерного оборудования территории	57

3.7.1.	Система водоснабжения	57

3.7.2.	Система водоотведения	57

3.7.3.	Теплоснабжение	58

3.7.4.	Газоснабжение	58

3.7.5.	Электроснабжение	58

3.8.	Обоснование предложений по территориальному планированию зон рекреации и отдыха населения	59

4.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ	61

5.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	65

6.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	66

- ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы территориального планирования Большесолдатского района Курской области (далее Схема) осуществлена ООО Научно-внедренческий центром «ИнтехКом» в соответствии с договором субподряда от 01.07.2011г. Заказчиком выступает Администрация Большесолдатского района Курской области.

Схема территориального планирования Большесолдатского района разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Курской области:

- Программа социально-экономического развития Курской области на 2011-2015, годы;

- Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2030 года;

- Схема территориального планирования Курской области.

Схема территориального планирования решена на материалах «Карта землепользование и землевладения Большесолдатского района Курской области» в масштабе М 1:10000, выполненное Курским землеустроительным проектно-изыскательским предприятием ЦЧО НИИ ГИПРОЗЕМ» в 2000 году.

Схема территориального планирования разработана на следующие проектные периоды:

- Исходный год – 2010 год.

- I очередь – 5 лет – до 2015 года;

- Расчетный срок – 2020 год.

Состав проекта:

I. Пояснительная записка к схеме территориального планирования Большесолдатского района:

- Том 1. «Положения о территориальном планировании»;

- Том 2. «Материалы по обоснованию»;

- Том 3. «Материалы по обоснованию. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

II. Графические материалы:

- Основной чертеж схемы территориального планирования Большесолдатского района Курской области. Масштаб 1:50000;

- Схема административных границ. Масштаб 1:50000;

- Схема ограничений использования территорий. Масштаб 1:50000;

- Схема границ территорий и земель различной категории. Масштаб 1:50000;

- Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Масштаб 1:50000;

- Схема развития объектов транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:50000;

- Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания. Масштаб 1:50000.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Большесолдатский район Курской области расположен в юго-западной части Курской области и граничит на севере с Льговским и Курчатовским, на востоке с Октябрьским, Медвенским и Обоянским, на юге с Беловским и на западе с Суджанским районами Курской области.

Административно-хозяйственным и культурным центром района является с.Большое Солдатское, расположенное в 78 км от областного центра г.Курска и в 25 км от ближайшей железнодорожной станции г. Суджа.

В существующих границах занимает 0,81 тысяч квадратных километров или 2,7% от территории Курской области, численность населения составляет 12,8 тыс.чел.

Историческая справка.

В 1928 году Постановлением ВЦИК 30 июля 1928 года был образован Большесолдатченский район с районным центром в с. Большое Солдатское. Но в дальнейшем решался вопрос о переносе райцентра в с. Волоконск.

На основании Постановления ВЦИК от 25 сентября 1930 года ввиду экономической отсталости и малого количества населения район был ликвидирован, а в 1935 году Большесолдатский район вновь был образован, просуществовав до 1963 года. В 1963 году район был присоединен к Суджанскому району Курской области.

23 марта 1977 года был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Большесолдатского района.

Решением Курского исполнительного комитета от 25 марта 1977 года были определены границы вновь образованного района.

В состав Большесолдатского района вошли 12 сельских советов: Большесолдатский, Борщенский, Волоконский, Извековский, Любимовский, Любостанский, Нижнегридинский, Ржавский, Розгребельский, Саморядовский, Скороднянский, Сторожевской, 11 колхозов и 2 совхоза Суджанского района.

На территории района находилось 64 населенных пункта, 7538 домовладений с населением 24196 человек. В районном центре с. Большое Солдатское были расположены Большесолдатская ЦРБ на 65 койкомест, детский сад на 50 мест, гостиница, средняя школа на 530 учащихся, интернат при средней школе на 60 мест, СПТУ №7 на 350 человек.

## Административное устройство муниципального образования

Административно-территориальное деление Большесолдатского района установлено Законом Курской области от 26 апреля 2010г. № 26-ЗКО «Закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты курской области».

В административном отношении Большесолдатский район разделен на 7 муниципальных образований являющихся сельскими советами. Районный административный центр – село Большое Солдатское. Всего в районе насчитывается  64 населенных пунктов (в т.ч. 3 н.п. без населения), все населенные  пункты района являются сельскими поселениями.

Таблица №  Муниципальные образования Большесолдатского района

| Наименование сельсовета | Общая площадь, га. | Расстояние от райцентра, км. | Число населенных пунктов, ед. | Численность наличного населения (на нач. 2010г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесолдатский | 2442 | - | 15 | 4509 |
| Волоконовский | 1421 | 30 | 14 | 1553 |
| Любимовский | 1104 | 25 | 11 | 2200 |
| Любостанский | 1738 | 20 | 8 | 1603 |
| Нижнегриденский | 1225 | 25 | 7 | 1088 |
| Саморядовский | 1407 | 15 | 4 | 1424 |
| Сторожевский | 990 | 18 | 5 | 1066 |

Границы района установлены в соответствии с законом Курской области от 01.12.2004г. № 60-ЗКО.

## Природные условия и ресурсы

### Климатическая характеристика

Большесолдатский район расположен в поясе умеренно-континентального климата с теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднемесячная температура воздуха по району приведена в нижеследующей таблице.

Таблица 1 Среднемесячная температура в Большесолдатском районе (0)

| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Годов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7.9 | -7,8 | -2,7 | 6,2 | 14,0 | 17,6 | 19,6 | 18,4 | 12,9 | 6,1 | -0,3 | -5,4 | 5,9 |

Изменение температуры воздуха летом и зимой идет постепенно, причем весной нарастание температуры идет быстрее. Максимальная температура летом достигает 390, минимальная зимой – 370. Осенние заморозки начинаются в среднем 4 октября, последние весенние наблюдаются до 1 мая. Число безморозных дней в году 157. Промерзание почвы начинается в ноябре, оттаивание почвы происходит в апреле с последующим нарастанием температуры.

Устойчивые среднесуточные температуры выше 50 обуславливают начало вегетации ранних культур с 11 апреля, продолжительность вегетационного периода 192 дня.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 598 мм. По месяцам они распределяются следующим образом:

Таблица 2 Среднемесячное количество осадков в Большесолдатском районе (мм).

| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Годов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 28 | 35 | 45 | 54 | 78 | 78 | 58 | 50 | 49 | 47 | 43 | 598 |

Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы с апреля по октябрь, максимальное количество осадков приходится на июнь, июль, август.

Появление снежного покрова наблюдается в среднем в первой декаде декабря. Число дней со снежным покровом – 110. Глубина сезонного промерзания почвы составляет 62 см., наибольшая – 157 см., минимальная 30 см. Средняя высота снежного покрова – 20 см, наибольшая – 72 см., минимальная – 9 см.

Преобладающими ветрами в районе являются ветры юго-западных и северо-западных направлений. Весной и осенью господствуют ветры восточных, юго-восточных и южных направлений, летом и зимой западных и юго-западных направлений. Средняя скорость ветра 4,5 м/с.

Часты суховеи весной и летом, а зимой при значительной скорости ветра сдувание снега с открытых мест.

Принадлежность района к южной агроклиматической зоне Курской области с продолжительным безморозным периодом, достаточным количеством осадков благоприятствует ведению сельского хозяйства и размещению строительства.

### Рельеф

Район расположен на юго-восточном склоне Среднерусской возвышенности, у западной окраины Обоянской гряды. В геоморфологическом отношении территория района представляет собой волнисто-увалистое возвышенное плато с пологими и покатыми склонами, расчлененное долинами рек и ручьев и овражно-балочной сетью.

Абсолютные отметки водоразделов колеблются в пределах 220-250 м, понижаясь к долинам рек до 180-200 м. Наиболее возвышенный рельеф отмечается в восточной части района.

Фоновые уклоны поверхности составляют 1-7%. Коэффициент расчленения 1-1,2 км/км2.

Глубина вреза эрозийной сети от 30 до 60 м. Овраги длинные до 10-15 км, разветвленные, глубокие. Склоны крутые, эродированные, с уклоном 20-450, в значительной степени обнажены.

Балки в основном глубокие, с крутыми склонами, часто лишенные растительности, и размытые узкими днищами. Покатые склоны балок облесены (клен, дуб, береза).

В днищах оврагов и балок часты постоянные и временные водотоки, иногда запруженные с водохранилищами. Плотность оврагов и балок 3-5 шт/км2.

Из микроформ рельефа наблюдаются просадочные блюдца, которые приурочены, в основном, к плоским участкам водоразделов и чему способствуют лессовидные пылеватые супеси (суглинки), плоские формы рельефа (ограниченный поверхностный сток или отсутствие его). Существует связь просадочных явлений с крутизной наклона поверхности, на которой они развиваются. При углах наклона свыше 10 (2%) просадки - не развиваются. На плоских участках создаются условия затруднительного стока, что вызывает усиленную инфильтрацию подземных вод, и в результате  формирование просадочных блюдец.

### Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть представлена реками Суджа (с притоками Скородная и Ржава), Воробжа – на юге, Реут – на севере, с многочисленными притоками и целой системой балок и лощин, днища которых служат местом стока атмосферных осадков.

Таблица 3 Перечень рек Большесолдатского района

| № | Наименование реки | Расстояние реки по территории района. км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суджа | 18 |
| 2 | Ворожба | 8 |
| 3 | Реут | 9 |
| 4 | Ржава | 15 |
| 5 | Скородная | 13 |
| 6 | Радутин | 12 |
| 7 | Немча | 10 |
| 8 | Борщень | 5 |
| 9 | Белица | 5 |
| 10 | Рыбинка | 5 |

Пойма р. Суджа  узкая во многих местах заболоченная, поросшая камышом, осокой, кустарником.

Надпойменная терраса р.Суджа ровная, с пологими склонами, наклоненными к пойме, расчленена оврагами с большим количеством микрозападин.

Пойма р.Реут (среднее его течение) в пределах района широкая (до 1,5 км) плоская, заболоченная.

Долины рек глубоко врезаны, узкие. В рельефе преобладающими формами являются пологие (1-30) и покатые (3-60) склоны водоразделов по отношению к оврагам и балкам.

На территории района расположены 4 водных объекта, используемых в рекреационных целях: пруд Ворошиловский, пруд КЗОМС, пруд оздоровительного лагеря «Сокол» и пруд «Центральный».

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются недостаточно очищенные сточные канализационные воды, поверхностные стоки с территорий населенных пунктов, стоки с полей, от фермерских хозяйств и садовых участков. Особую тревогу вызывает возможность загрязнения ядохимикатами.

### Инженерно-строительная характеристика

Инженерно-геологические условия строительства определяются особенностями рельефа, составом и свойствами грунтов, залеганием грунтовых вод, развитием современных экзогенных процессов. На основании указанных факторов и по степени благоприятности для строительства на территории выделено 3 инженерно-геологических района.

1 инженерно-геологический район, благоприятный для строительства, включает в себя участки водоразделов волнисто-увалистой равнины, характеризуются ровной или наклонной полого-волнистой поверхностью, абсолютными отметками 200-250 м, которые постепенно снижаются до 160-180 м. на надпойменных террасах. Уклоны колеблются в пределах 0,5-60, благодаря чему поверхностный сток обеспечивается повсеместно.

Расчленение рельефа как по правобережью так и по левобережью р.Суджи наблюдается равномерное. Более выровненной и менее расчлененной является центральная часть, прилегающая к долине р.Суджи.

2 инженерно-геологический район, ограниченно благоприятный для строительства, занимает древние залесенные балки и склоны оврагов с уклонами 15-200. Участки этого района разбросаны равномерно по территории, составляют около 20%.

3 инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства включает в себя значительную часть площади. К нему относятся пойменные территории больших и малых рек, затапливаемые паводками 1% обеспеченности, днища оврагов и балок с водотоками, овраги со склонами, разрушаемые эрозией, а также крутые склоны не подверженные эрозии.

### Геологическая характеристика

Геологическое строение территории характеризуется распространением четвертичных отложений (верхнего и среднего отделов), покрытых с поверхности современными, верхнемеловыми и юрскими осадками. Глубина залегания кристаллического фундамента 200 - 220 м.

В пределах глубин активной зоны вскрываются следующие грунты:

- современные отложения – почвенный слой (черноземы и серые почвы), мощностью 0,5 - 1,5 м; насыпные грунты, распространенные в пятнах застройки в населенных пунктах, по трассам дорог, в местах засыпанных оврагов. Мощность 0,2-2,3 м.

-  торф и заторфованные грунты распространены лишь в поймах рек, днищах оврагов с водотоками, на подтапливаемых заболоченных участках сухих днищ балок и оврагов, где имеются выходы грунтовых вод.

- верхнечетвертичные отложения представлены древним аллювием на надпойменными террасами рек Суджи, Реута, Воробжи. По литологическому составу это мелкие и пылеватые пески, пылеватые супеси и карбонатные суглинки. Мощность их до 10 м.

- комплекс нерасчлененных верхнесреднечетвертичных отложений представлен покровными лессовидными суглинками с прослоями песков, супесей и глин. Распространен с поверхности на водораздельных пространствах, их склонах и высоких надпойменных террасах. В верхней части разреза до 2-6,7 м. они обладают просадочными свойствами, которые проявляются при замачивании под нагрузкой, нижняя часть не просадочная. Общая мощность песчано-глинистой толщи до 25 м.

- ниже залегают пески, песчаники и глины палеогена, распространенные лишь на водоразделах. Мощность их колеблется в пределах 10-30 м. Иногда они отсутствуют совсем.

- отложения верхнего мела общей площадью 130-220 м. имеют повсеместное распространение и представлены в полном объеме отдела. Глубина залегания кровли от 5 до 30 м. В долинах рек по склонам глубоких оврагов осадки выходят на поверхность.

- осадки нижнего мела, представлены кварцево-глауконитовыми песками с включением фосфоритов и песчаников, распространены повсеместно. Мощность их 15-20 м.

### Гидрогеологические условия

Гидрологические условия на большей части территории района благоприятны для строительства. На водоразделах и их склонах грунтовые воды сдренированы до глубины 15-20 м. благодаря сильно расчлененному рельефу.

В долинах рек Суджа, Реут, Ворожба на их надпойменных террасах водоносный горизонт вскрывается на глубине 3,7-5,6 м. от поверхности земли.

На поймах рек, в днищах оврагов грунтовые воды залегают на глубине 0,1-1,5 м. Уровень их гидравлически связан с речными водами которые во время паводков выходят на поверхность, затапливая поймы. Сезонные колебания уровня грунтовых вод достигают 1,5-2 м. максимальные уровни отмечаются в апреле-мае.

Верховодка приурочена к пористым суглинкам, образуется из атмосферных осадков, утечки из колодцев, водопроводов, источников. Нижний водоупор тяжелые суглинки и глины покровной четвертичной толщи или глины коры выветривания сантонских мергелей верхнего мела. Глубина залегания верховодки колеблется от 2 до 15 м.

Подземные воды почти повсеместно обладают высокой и средней степенью агрессивности к свинцовой и алюминиевой оболочке кабелей и неагрессивны к бетонам нормативной плотности.

### Почвы

Почвенный покров района представлен черноземных и серых лесных типов. По удельному весу основных типов почв преобладающими являются черноземы выщелоченные (48,2%), менее развиты черноземы типичные (29,6%), темносерые лесные (12,6%), черноземы оподзоленные (6,8%) и серые лесные почвы (1,5%).

Наиболее естественным плодородием обладают незатронутые смывом участки мощных черноземов, карбонатных и слабовыщелоченных. Меньшим естественным плодородием обладают почвы, затронутые слабым и средним смывом. Это черноземы выщелоченные, оподзоленные и темно-серые лесные. Наименьшим естественным плодородием обладают серые лесные почвы.

По механическому составу в районе преобладают тяжелосуглинистые почвы (75,1%), в меньшей степени представлены средне и легко суглинистые (24,7 и 0,2%).

Черноземы и серые лесные почвы приурочены, в основном, к водоразделам. В днищах балок, на поймах рек и ручьев развиты наносные почвы, пойменные аллювиальные, большей частью переувлажненные, заболоченные.

Площадь эродированных сельскохозяйственных угодий в Большесолдатском районе составляет 24,7 тыс.га или 36,1% от общей площади земель, в том числе по степени смытости и оврагов: слабосмытые – 23,7%; среднесмытые – 10,9%; сильносмытые – 0,9; оврагов – 0,6%.

Большая часть территории района (около 50%) благоприятна для ведения сельского хозяйства. Сюда относятся неэродированные и слабосмытые плодородные почвы с высоким качеством пахотных земель (балльность 46-52), расположенные на склонах до 30. Они используют под все сельскохозяйственные культуры при применении обычной агротехники.

К территориям ограниченно благоприятным для сельскохозяйственного использования относятся слабосмытые черноземы и серые лесные почвы на склонах с уклоном 3-60. Качество пахотных земель здесь среднее (27-33 балла). Эта группа земель занимает около 30% территории сельхозземель.

К территориям неблагоприятным относятся малоплодородные песчаные почвы, сильносмытые на крутых склонах и иловато-болотные глеевые почвы с бальностью  16-17 баллов. Они составляют 20% всех сельхозземель.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Полезными ископаемыми район весьма беден. Из строительных материалов здесь разведано только одно месторождение кирпичных глин «Большесолдатское», расположенное на юго-восточной окраине с. Большесолдатское, приуроченное к покровным делювиальным суглинкам и занимает площадь 12 га. Запасы по категориям А+В составляют 1709 тыс.м3 (на 01.01.82г.). Месторождение не обводнено и благоприятно для открытой разработки. С 1959г. месторождение эксплуатировалось кирпичным заводом. В 2004 году эксплуатация месторождения прекращена, кирпичный завод демонтирован.

Торфяные залежи встречаются в поймах рек и на днищах оврагов. Мощность и площадки их слишком малы и не имеют промышленного значения, используются при необходимости для местных нужд.

### Лесное хозяйство

Леса Курской области относятся к лесам 1 группы и к высшей категории защитности – противоэрозионные, имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение. С учетом целевого назначения в лесах выделены две категории защитности: противоэрозионные леса – 90 % и зеленая зона – 10%.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Большесолдатский район относится к лесодефицитным районам области со средней лесистосью -8,1%,

По лесорастительному районированию территория района относится к подзоне типичной лесостепи лесостепной зоны Среднерусской возвышенности. Характерной зональной растительностью для данной подзоны являются, в основном, дубравные леса и луговые степи.

Общая площадь лесного фонда на территории района составляет 6,9 тыс.га, в том числе покрыта лесом 6,8 тыс.га или 98,5%, что свидетельствует о рациональном использовании земель для выращивания леса.

По территории района леса размещены относительно равномерно, однако представлены многочисленными небольшими по площади урочищами, далеко разбросанными друг от друга и занимающими, чаще всего, слоны оврагов и балок (байрачные дубравы), и реже берега речных долин и поймы рек.

Таблица 4 Распределение лесного фонда по фондодержателям

| Лесфондодержатель | Общая | тоже в % | Площадь по категориям защитных лесов, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Противо- эрозионные леса | Защитные полосы лесов, | леса, расположенные в водоохранных зонах |
| Гослесфонд | 6,2 | 89,8 | 6,01 | 0,15 | 0,03 |
| Сельхозпредприятия | 0,7 | 10,2 | 0,7 | - | - |
| ИТОГО: | 6,9 | 100,0 | 6,71 | 0,15 | 0,03 |

По мимо лесов на территории района имеется 2600 га лесов расположенных на землях поселений не отнесенных по учету земельного фонда к лесному фонду.

Основным лесфондодержателем у которого находится 90% площади всего лесного фонда района является Суджанский лесхоз представленный Большесолдатским лесничеством. Остальные 10% лесного фонда принадлежат сельхозпредприятиям.

Леса района отличаются довольно большим разнообразием древесных пород, однако преобладают твердолистные насаждения занимающие 73,9% покрытой лесом площади, в том числе с преобладанием дуба – 67%. Мягкоствольные насаждения занимают 15,1% и хвойные – 11,0% из них с преобладанием сосны - 10,8% площади лесов.

Леса района характеризуются сравнительно невысокой производительностью, что обусловлено климатическими условиями и значительным участием порослевых насаждений.

В лесах района обитают различные виды охотничьей фауны (дикий кабан, заяц, лисица, енотовидная собака, бобр, куница, волк, утки и др.). Охота на территории района носит в основном спортивный характер, а на копытных промысловый по лицензиям.

В целях правильной организации охотугодий, сохранения оптимальной численности животных, их воспроизводства и учета, а также борьбы с браконьерством на территории района организовано приписанное охотничье хозяйство «Большесолдатское» на площади 70,2 тыс.га, в том числе лесов - 3,1 тыс. га.

## Функционально-планировочная организация территории района

### Существующая планировочная структура муниципального образования.

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура территории и функциональное зонирование находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с функционально-планировочной структурой Курской области.

Планировочная структура всей территории Курской области ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные магистрали и сформированная под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Планировочная структура  Большесолдатского района сложилась исторически – вдоль речных планировочных осей. Основные из них: р.Суджа (с притоками) и  р.Реут (с притоками) – и по сегодняшний день остаются основными осями экономического развития района. В центральной части района гидрографическая ось поддержана автотранспортной магистралью регионального значения «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной».

В целом планировочная структура района, основанная на привязке к руслам рек, на сегодняшней день является не достаточно развитой и не в полной мере отвечает требованиям, организации территориально-хозяйственного устройства района на перспективу.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно по этому значительное преимущество в развитии получили именно те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной.

Исторически сложившиеся населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению.

На современном этапе роль главной планировочной оси играет региональная автотрасса Р-200 «Дьякономо – Суджа – граница с Украиной», на которой расположен районный центр село Большое Солдатское. К главной автотрассе района примыкают дороги местного значения, образуя второстепенные планировочные оси.

Населенные пункты, находящиеся на главной планировочной оси района или соединенные с ней второстепенными осями имеют большие шансы для экономического развития. К таким населенным пунктам мы относим с.Большое Солдатское, с.Любимовка, с.Борщень, а так же д.Нижнее Гридино.

В связи с этим, проектные предложения направлены на решение главной проблемы: совершенствование организации территории района за счет сбалансированной пространственной организации, рационального размещения производительных сил.

### Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Большесолдатского района Курской области является одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых документов для разработки проектного плана.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Функциональное зонирование разработано на основе проектной планировочной организации территории области, здесь выявлены границы и предложен режим хозяйственной деятельности в пределах главных зон ограничений экологического каркаса (водоохранных зонах, заповедниках, сельскохозяйственных землях и т. п.). Зонирование территории Большесолдатского района Курской области произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса области, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Функциональное зонирование на уровне района предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современного использования территории;

- концепции пространственного развития района;

- положения территории в планировочной структуре области и района, ее частей относительно наиболее значимых поселений, а также градостроительной ценности территории;

- градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами природного и техногенного характера:

- ограничения по функциональным базовым признакам;

- ограничения, связанные с историко-культурной средой;

- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

- транспортно-коммуникационные ограничения;

- эколого-гигиенические ограничения.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности на территории Большесолдатского района выделяются следующие типы функциональных зон:

- Зона градостроительного развития – представлена землями населенных пунктов и предназначена для застройки и развития населенных пунктов в установленных границах. Площадь зоны градостроительного развития составляет 4940 га, или 6,1% территории района.

- Зона преимущественного развития сельского хозяйства охватывает все части территории района. Изрезанная овражно-балочной сетью, она имеет участки ограниченно благоприятные и неблагоприятные для сельского хозяйства. В тоже время эти участки имеют специфическую связь с сельскохозяйственным производством, так как здесь расположены лесные угодья, выполняющие почвозащитную функцию.

Зона преимущественного развития сельского хозяйства состоит из следующих подзон:

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Зона, занятая объектами сельхоз назначения;

- Зона дач, садоводства и огородничества.

Площадь зоны преимущественного развития сельского хозяйства составляет 69286 га, или 84,4% территории района.

Зона промышленного развития предназначена для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также установления санитарно-защитных и иные зоны с особыми условиями использования.

Площадь зоны промышленного развития составляет 218 га, или 0,27% территории района.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, электрического, трубопроводного и других видов инженерного оборудования и сопутствующих объектов.

Планировочная ситуация территории района требует усиление связанности транспортной сети местного значения, объединяющих районный центр и развивающиеся центральные населенные пункты с группой сельских поселений. Это даст возможность мелким населенным пунктам быть обеспеченными социальной инфраструктурой райцентра или базового населенного пункта.

Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдением необходимых расстояний от этих объектов до жилых, общественных, деловых зданий и иных требований, устанавливаемых государственными нормативами и правилами, а также специальными планировочными, конструктивными и технологическими мероприятиями

Площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктур составляет 444,02 га, или 0,46% территории района.

Зона преимущественного развития рекреационной деятельности установлена по материалам комплексного анализа территории района и оценки ее рекреационных ресурсов.

Зона преимущественного развития рекреационной деятельности состоит из следующих подзон:

- Зона лесного фонда;

- Зона водного фонда;

- Зона кратковременного отдыха.

Площадь зоны преимущественно рекреационного назначения составляет 6185 га, или 7,63% территории района.

Зона объектов специального назначения

- Зона ритуального назначения;

- Зона складирования и захоронения отходов.

Площадь зоны объектов специального назначения составляет 60 га, или 0,07% территории района.

## Экономическая база муниципального образования

Основу хозяйственного комплекса Большесолдатского района составляет агропромышленный комплекс, а именно: сельское хозяйство и отрасли переработки сельхозпродукции. Кроме того, на территории района осуществляют свою деятельность несколько промышленных предприятий других отраслей.

В производственной сфере занято 41% всего работающего населения, 24% заняты в сфере услуг. Остальное занятое население трудится в бюджетном секторе.

Таблица 5 Характеристика занятости населения в Большесолдатском районе

|  | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников в организациях | чел. | 3445 | 3505 | 3465 | 3212 | 2882 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | --\\-- |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | --\\-- | 1511 | 1467 | 1277 | 1017 | 814 |
| Обрабатывающие отрасли | --\\-- | 247 | 304 | 341 | 354 | 347 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и вода | --\\-- | 27 | 30 | 36 | 41 | 42 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт товаров | --\\-- | 108 | 123 | 795 | 66 | 7 |
| Гостиницы и рестораны | --\\-- | 32 | 34 | 32 | 25 | 8 |
| Транспорт и связь | --\\-- | 31 | 42 | 71 | 65 | 17 |
| Финансовая деятельность | --\\-- | - | - | 18 | 19 | 19 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | --\\-- | 4 | 29 | 36 | 42 | 36 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | --\\-- | 252 | 248 | 345 | 349 | 352 |
| Образование | --\\-- | 625 | 613 | 609 | 623 | 636 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | --\\-- | 443 | 452 | 456 | 449 | 443 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | --\\-- | 165 | 163 | 166 | 162 | 161 |
| Численность ищущих работу граждан, стоящих на учете в органах службы занятости | --\\-- | 110 | 168 | 163 | 128 | 154 |

### Характеристика агропромышленного комплекса

Большесолдатский район на протяжении долгого периода сохраняет аграрно-промышленную специализацию. В основе хозяйства лежит сеть сельскохозяйственных предприятий и ряд предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Благоприятные природные условия, удобное расположение района относительно основных транспортных путей Курской области и современная ситуация на рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства района. Смена форм собственности и приход новых хозяйствующих субъектов в район способствуют постепенной интенсификации аграрного производства, постепенно формируются вертикально и горизонтально интегрированные структуры, что также благоприятно сказывается на развитии отрасли.

Место района в агропромышленном комплексе Курской области

В масштабах Курской области район не выделяется особенно большими показателями производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. На его территории производится около 4% зерновых культур, 5% сахарной свёклы. По производству других видов продукции растениеводства район не выделяется. Животноводство представлено производством мяса КРС и свиней, а также молока. Доля продукции животноводческой отрасли относительно общей продукции Курской области составляет 3,81%. Птицеводство и разведение овец имеет место только в ЛПХ.

Общая структура посевных площадей практически соответствует средней по области: на зерновые приходится около 70% площадей, на технические – 10%, 14% заняты кормовыми культурами, остальное – картофель и овощи. Распределение производителей по формам собственности также мало отличается от типичной для области структуры – основное количество растениеводческой продукции приходится на крупные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, ЛПХ производят 100% яйца, картофеля, овощей, более 2/3 мяса КРС и 60% молока. Доля фермеров в производстве аграрной продукции невелика.

Характеристика современного состояния

На протяжении длительного периода в районе производились все типичные для Курской области сельскохозяйственные культуры, в меньшей степени было представлено животноводство. За последнее время произошёл ряд изменений в аграрной сфере: появились новые собственники сельскохозяйственных предприятий, изменилась конъюнктура рынка, вследствие чего стала меняться структура посевных площадей района, многие предприятия стали производить другую продукцию: увеличилась доля технических культур, произошли изменения в структуре посева зерновых, животноводство переживает структурную перестройку.

В структуре занятых на сельское хозяйство приходится около 1/3 работников, этот показатель постепенно сокращается на протяжении последних лет. За последние 5 лет количество занятых в аграрной сфер сократилось на 47%: с 1511 чел. в 2005 г. до 814 в 2009 г. При этом показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции увеличились, что говорит об интенсификации производства.

Район имеет выраженную растениеводческую специализацию, 100 % сельскохозяйственных угодий в районе используется по назначению. В распределении посевных площадей основная доля приходится на зерновые культуры.

Таблица 6 Характеристика посевных площадей Большесолдатского района

|  | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади | га | 31069 | 34861 | 37118 | 40310 | 40630 |
| сельскохозяйственные организации | га | 27182 | 30103 | 31875 | 34570 | 35234 |
| - зерновые и зернобобовые | га | 23020 | 22659 | 23141 | 27368 | 27315 |
| - технические культуры, всего | га | 2117 | 3795 | 4457 | 3700 | 4477 |
| из них сахарная свекла | га | 1987 | 3590 | 4271 | 3500 | 3437 |
| - картофель | га | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| - овощи | га | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - плоды и ягоды | га | 53 | 53 | - | - | 3 |
| крестьянские (фермерские ) хозяйства | га | 3887 | 4758 | 5243 | 5740 | 5396 |
| - зерновые и зернобобовые | га | 3880 | 4746 | 5161 | 5740 | 5273 |
| - технические культуры, всего | га | - | - | 40 | - | 123 |
| из них сахарная свекла | га | - | - | 40 | - | - |
| - картофель | га | 7 | 2 | 2 | - | - |
| - овощи | га | - | 10 | - | - | - |
| - плоды и ягоды | га | - | - | - | - | - |

Животноводство представлено разведением КРС и свиноводством. Поголовье птицы, овец и коз не вносит заметного вклада в производство сельскохозяйственной продукции.

Таблица 7 Производство основных видов продуктов животноводства в Большесолдатском районе

|  | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо (скот и птица на убой в живом весе) | т. | 2016 | 2051 | 3113 | 4454 | 6861 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - крупного рогатого скота | т. | 1155 | 1049 | 1181 | 921 | 710 |
| - свиней | т. | 526 | 537 | 1347 | 2972 | 5587 |
| - овец | т. | 15 | 16 | 21 | 25 | 22 |
| Молоко (коровье) | т. | 13157 | 13350 | 13378 | 13360 | 12286 |
| Яйцо | тыс.шт | 4487 | 4477 | 5027 | 5027 | 6117 |
| Шерсть | ц. | 22 | 26 | 36 | 41 | 37 |

В абсолютном выражении наблюдается постепенный рост практически по всем показателям производства видов животноводческой продукции. Особенно заметен рост производства мяса свиней. Связано это с вводом в 2007-2008 годах в районе свинокомплекса «Надежда».

Всего в районе зарегистрировано 10 сельскохозяйственных предприятий и 56 КФХ. Количество крупных хозяйствующих субъектов в последние годы заметно сократилось.

Сельскохозяйственный сектор представлен следующими предприятиями:

- ООО «Большесолдатское агрообъединение» расположено на востоке Большесолдатского района, на границе с Медвенским районом Курской области. Объемы сбора урожая в 2008 году составили порядка 20 тысяч тонн зерновых и 56 тысяч тонн сахарной свеклы. Поголовье КРС в 2008 году соствляло 900 голов.

- ООО «Виктория» расположено на юго-востоке района, на границе с Обоянским и Беловским районами Курской области.  Объем сбора зерновых в 2008 году составил 348 тонн.

- Полное Товарищество «Надежда» расположено на западе района, на границе с Суджанским и Беловским районами Курской области. Поголовье КРС на 2008 год составляло 1221 голов. Урожай зерновых 12539 тонн.

- ОАО «Надежда» расположено на территории ПТ «Надежда». Поголовье свиней в 2008 году составило 30812 голов.

- ООО «Колос» расположено на севере Большесолдатского района. Объемы сбора урожая в 2008 году составили 8987 тонн зерна и 6176 тонн сахарной свеклы. Поголовье КРС – 602 головы.

- ООО «Маяк» находится на юге района, на границе с Беловским районом. Поголовье КРС в 2008 году составило 791 голову, сборы урожая – 12909 тонн зерна и 7555 тонн сахарной свеклы.

- ООО «Извеково-Нива» расположено на востоке района, на границе с Медвенским районом Курской области. В 2008 году собрало 12487 тонн зерна и 151 тонну масляничных культур.

- ООО «Большесолдатский свекловод» расположен в северной части района, на границе с Медвенским районом. В 2008 году имело поголовье КРС в 633 головы. Урожай в 2008 году составил 20 тысяч тонн зерна и 65 тысяч тонн сахарной свеклы.

- ООО «Ржава» расположено на северо-западе района, на границе с Суджанским районом Курской области. Объем урожая зерновых культур в 2008 году составил 1720 тонн.

- ООО «Русское поле», расположенное в центре района в 2008 году собрало 1530 тонн зерновых.

В районе работают 3 инвестиционные компании: «Иволга Центр», Красный восток», Суджанское ДРСУ-2, с их участием обрабатывается 23,7 тыс.га пашни, что составляет 46%.

### Характеристика  промышленности

Объем промышленного производства в Большесолдатском районе в 2009 г. составил 258,84 млн. руб., показав рост 107% по сравнению с 2008 г. (241,94 млн. руб.).

В отличие от сельскохозяйственного сектора, промышленный сектор экономики района занимает гораздо менее значимое место в областном валовом продукте.

Основной отраслью промышленности в районе является пищевая промышленность. Самым крупным предприятием пищевой промышленности в районе выступает ООО «Сахаринвест», с. Любимовка. В постсоветское время завод долгое время не работал, в 2005 году контрольный пакет акций завода был выкуплен компанией ООО «Иволга центр». Одновременно с этим компания начала скупать и оформлять в аренду земельные паи на территории Большесолдатского и соседних районов области для создания сырьевой базы. В настоящее время на территории завода идет техническое перевооружение производства.

Помимо сахзавода в промышленном секторе Большесолдатского района можно выделить следующие  предприятия:

- ООО «Курское молоко», с. Большое Солдатское – производство молочной продукции;

- Цех по переработке молока ПТ «Надежда»;

- Кирпичный завод сельскохозяйственного предприятия ООО «Маяк» - производство стройматериалов;

- ПО «Большесолдатское» - производство хлебопродуктов.

Таблица 8 производство основных видов продукив района в натуральном выражении

|  | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеновые материалы | млн.усл. кирпичей | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| Сахар-песок | т. | 7529 | 16595 | 24843 | 29934 |
| Цельномолочная продукция | т. | 950 | 993 | 832 | 611 |
| Мука | т. | 56 | 62 | - | - |

## Характеристика населения

### Демографическая ситуация в районе

В Большесолдатском районе на начало 2010 г. проживали 12833 человека, что составляет 1,14% населения Курской области. Все население района проживает в сельской местности.

На протяжении последних 20 лет численность населения стабильно сокращается и с 1989 г. уменьшилась на 5,63 тыс. чел.  или  на 30,5%. В период с 1990 по 1995 годы население района сокращалось умеренными темпами, но в последующем динамика резко ухудшилась и в настоящее время темпы убыли населения составляют 1,85% в год (195-275 чел в год). При этом темпы снижения численности населения существенно выше, нежели в целом по области (с 1989 по 2010 годы население района сократилось на 30,5%, а в целом в Курской области на 15,6%).

Таблица 9 Численность постоянного населения (на начало года)

|  | 1989 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (чел) | 18 464 | 14 569 | 14322 | 14094 | 13819 | 13543 | 13289 | 13027 | 12833 |
| из общей численности населения по полу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин (чел) | 8 256 |  |  |  | 6323 | 6182 | 6070 | 5954 | 5868 |
| женщин (чел) | 10 208 |  |  |  | 7496 | 7361 | 7219 | 7073 | 6965 |
| по возрасту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста (чел) |  | 2509 | 2382 | 2259 | 2168 | 2061 | 2000 | 1957 | 1961 |
| % от общей численности |  | 17,2% | 16,6% | 16,0% | 15,7% | 15,2% | 15,1% | 15,0% | 15,3% |
| из них детей в возрасте 1-6 (чел) |  |  |  |  | 662 | 648 | 618 | 642 | 660 |
| % от общей численности |  |  |  |  | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 4,9% | 5,1% |
| в трудоспособном (чел) |  | 7 237 | 7313 | 7360 | 7361 | 7327 | 7268 | 7146 | 6 985 |
| % от общей численности |  | 49,7% | 51,1% | 52,2% | 53,3% | 54,1% | 54,7% | 54,9% | 54,4% |
| старше трудоспособного (чел) |  | 4 813 | 4627 | 4475 | 4290 | 4155 | 4021 | 3924 | 3 887 |
| % от общей численности |  | 33,0% | 32,3% | 31,8% | 31,0% | 30,7% | 30,3% | 30,1% | 30,3% |
| Число родившихся (чел) |  | 107 | 103 | 111 | 116 | 99 | 120 | 114 | 127 |
| на 1000 |  | 7,3 | 7,2 | 7,9 | 8,3 | 7,2 | 8,9 | 8,7 | 9,8 |
| Число умерших (чел) |  | 402 | 355 | 351 | 356 | 341 | 329 | 301 | 298 |
| на 1000 |  | 27,6 | 24,8 | 24,9 | 25,5 | 24,9 | 24,5 | 22,9 | 23,0 |
| Естественный прирост (чел) |  | -295 | -252 | -240 | -240 | -242 | -209 | -187 | -171 |
| прирост (убыль) населения за счет миграции (чел) |  |  |  |  | -35 | -34 | -45 | -75 | -23 |

Численность населения района сокращалась как в результате естественной убыли (превышения смертности над рождаемостью), так и в результате миграционного оттока. В отдельные годы соотношение этих факторов существенно менялось, при достаточно стабильной общей динамике. Доля миграционной убыли населения в общем сокращении численности населения в последнее время составляет 12-28%.

На протяжении рассматриваемого периода в районе наблюдалась стабильная естественная убыль населения в пределах 13,3 (2009 г) – 20,2 чел/1000 жителей (2003 г.), что существенно больше, чем в целом по области, где коэффициент естественной убыли колебался в диапазоне 7,9-11,1 чел/1000 жителей. Объясняется это более высоким уровнем смертности и пониженным уровнем рождаемости.

В последние годы в районе наблюдается улучшение демографических показателей (некоторый рост рождаемости и снижение уровня смертности). Однако данный процесс объясняется, прежде всего, вступлением в детородный возраст многочисленной группы «внуков войны» и переходом в «группу риска» (населения, чей возраст соответствует или превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни) малочисленного населения, родившегося в годы войны.

Половозрастной состав населения района свидетельствует о неизбежном ухудшении показателей естественного движения в ближайшие 5-10 лет, когда в детородный возраст войдут люди, рожденные в конце 80-х - начале 90-х годов.

В то же время, следует ожидать дефицита трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин. Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.

На протяжении последних 5 лет на территории района стабильно наблюдается миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). В последние годы миграционный отток постоянно растет (исключение составляет 2009 год). В настоящее время миграционная убыль населения составляет в среднем 42 человека в год и составляет около 16,6% от естественной убыли.

С 2003 года с 17,2% до 15,3% сократилась доля населения моложе трудоспособного возраста, с 33,0 до 30,3% сократилась доля населения старше трудоспособного возраста. В то же время возросла доля лиц в трудоспособном возрасте с 49,7% до 54,4%. Подобные тенденции свидетельствуют об усиливающемся сужении воспроизводства населения. Критическое сокращение количества и доли молодежи в среднесрочной перспективе приведет к исчерпанию трудовых ресурсов.

С 1989 по 2010 годы численность населения сократилась во всех сельсоветах района. В абсолютном выражении наибольшее сокращение численности произошло в Большесолдатском с/с – 1288  человек (22,7%). В относительном выражении максимальный спад наблюдался в Нижнегридинском, Любимовском и Любостанском  сельских советах, потерявших более трети населения.

В поселениях с численностью населения свыше от 500 и выше человек, в силу их размера динамика снижения численности населения более стабильна от 9 до 23%, в то время как в небольших поселениях (менее 500 жителей) колебания снижения численности в течение рассматриваемого  периода были достаточно существенными от 2,6 до 100%.

### Система расселения

В Большесолдатском районе расположены 64 населенных пункта. В целом систему расселения можно охарактеризовать как средне- и мелкоселенную.

Средняя людность сельского населенного пункта района в 2010 г составляла 206 человек, по итогам переписи 1989 г. этот показатель составлял 289 человек. Плотность населения составила 15,1 чел/км2.

В период с 1989 по 2010 годы на 680 человек сократилась численность населения проживающего в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек. В то же время, из-за общего снижения численности, доля населения проживающего в них выросла с 26,0 до 31,2%. Сокращение численности населения в районе привело к снижению числа населенных пунктов в категории «от 500 до 1000 человек» с 5 до 3 населенных пунктов и «от 100 до 500 человек» с 36 до 24 населенных пунктов. При этом количество населенных пунктов с численностью населения ниже «50 человек» и от «50 до 100 человек» за тот же период выросло с 9 до 20 (с 14,1 до 31,3% от общего числа всех населенных пунктов) и 12 до 15 (с 18,8% до 31,3% от общего числа всех населенных пунктов) соответственно.

Все эти тенденции свидетельствуют о сокращении людности населенных пунктов и концентрации населения в бывших центральных усадьбах, а ныне центрах сельских советов – центрах предоставления социальных услуг.

Таблица 10 	Структура сельского расселения Большесолдатского района в зависимости от людности сельских населенных пунктов (без учета районного центра).

| Людность населенного пункта, чел | Количество сельских населенных пунктов | Доля сельского населения проживающего в данной категории сельских населенных пунктов, % от численности сельского населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 1989 | 2002 | 2010 |
| Свыше 1000 | 2 | 26,0 | 27,9 | 31,2 |
| 500-1000 | 3 | 18,1 | 20,0 | 13,8 |
| 100-500 | 24 | 49,6 | 42,8 | 45,2 |
| 50-100 | 15 | 4,9 | 6,7 | 8,0 |
| Менее 50 | 20 | 1,4 | 2,6 | 2,6 |

Из всех 64 населенных пунктов района лишь 1 в период с 1989 по 2010 год  увеличил численность населения, все остальные населенные пункты лишь сокращали свою численность населения. С 2002 г наметился незначительный поворот тенденций трансформации системы расселения, в 6 населенных пунктах с 2002 по 2010 год выросла. Но численность в населенных пунктах района продолжает падать. Среди растущих населенных пунктов 2 из 5 населенных пунктов, имеющих численность населения свыше 500 человек – село Большое Солдатское и деревню Нижнее Гридино.

Население района размещено по территории достаточно равномерно. В целом, система расселения района относится к долинному типу (размещение большей части населенных пунктов приурочено к речным долинам). Планировочными осями являются реки: Суджа (с притоками Скородная и Ржава), Воробжа, Реут.

Большая часть населения сконцентрирована в центральной части района в долине р. Суджа (здесь же проходит автомобильная трасса «Дьяконово - Суджа - граница с Украиной») и северо-западной (долина реки Реут), здесь находятся все крупные населенные пункты с численностью населения свыше  500 чел.

В северо-восточной, южной и западной частях района располагаются обособленные системы населенных пунктов, сформировавшихся в долинах рек. В основном населенные пункты, за исключением центров сельсоветов в этих частях района имеют численность населения менее 100 чел.

Таким образом, демографическая ситуация в Большесолдатском районе, в целом, неблагоприятная. Сохранятся тенденция естественной и миграционной убыли населения. Половозрастная структура населения свидетельствует об усилении в среднесрочной и долгосрочной перспективе дефицита молодого населения, молодых специалистов. Распределение населения по территории района достаточно равномерное, однако наблюдается естественная сильная концентрация населения в центральной и серо-западной части района. Периферийные части района имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

## Система культурно-бытового обслуживания

### Система образования района

Сфера образования в Большесолдатском районе представляют 23 учреждения: 18 школам, 2 дошкольных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей и 1 учреждение дополнительного образования педагогических работников и 1 ПУ-29.

Система дошкольного образования в Большесолдатском районе представлена двумя детскими садами общей емкостью 120 мест находящихся в селе Большое Солдатское и селе Любимовка.

На 01.01.2010г. в районе проживало 660 детей дошкольного возраста, из них детский сад посещало 98 детей. Таким образом, охват дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет по району составил 15%, что является очень низким показателем.

Общеобразовательная система Большесолдатского представлена 10 среднеобразовательными и 8 основными школами общей емкостью 2670 мест. На 01.01.2010 год число учащихся составило 1277 учеников (в том числе 149 детей занимающихся во вторую смену). Таким образом, в среднем по району наполняемость классов составляет 40%. Количество учащихся в районе в последние годы неуклонно сокращается, только за последние 5 лет их число сократилось на 17% (262 человека).

Ряд школ района являются малокомлектными и подлежат закрытию, 4 школы с 2005 года уже были закрыты по причине малокомплектности, планируется закрыть еще 2 - «Маховоколодезскую ООШ» и «Извековская ООШ», МОУ «Сторожевская ООШ».

Часть школ требуют капитального ремонта, в том числе два здания общеобразовательных учреждений Большесолдатского района находятся в аварийном состоянии: МОУ «Ржавская ООШ» и здание спортивного зала МОУ «Борщенская СОШ».

Таблица 11 Характеристика системы образования Большесолдатского района

|  | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в них: |  |  |  |  |  |  |
| детей | чел. | 83 | 101 | 116 | 120 | 98 |
| мест | ед. | 73 | 97 | 134 | 139 | 98 |
| Число государственных и муниципальных дневных общеобразовательных дневных учреждений | ед. | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 |
| в них учащихся: | чел. | 1539 | 1471 | 1523 | 1343 | 1277 |
| из них занимающихся во вторую смену | чел. | 163 | 175 | 166 | 131 | 149 |

В районе действует целевая областная программа «Школьный автобус», в ходе выполнения которой осуществляется доставка учеников из близлежащих населенных пунктов.

Таблица 12 Перечень объектов системы образования Большесолдатского района

| № п/п | Наименование учреждения | количество мест | место расположения | год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы |  |  |  |
| 1. | МОУ «Большесолдатская СОШ» | 320 | с. Большое Солдатское, ул. Кооперативная, 13 | 1956 |
| 2. | МОУ «Борщенская СОШ» | 200 | с. Борщень | 1867 1969 1987 1986 |
| 3. | МОУ «Волоконская СОШ имени Героя Советского Союза А.В.Забояркина» | 192 | с. Волоконск | 1984 |
| 4. | МОУ «Любимовская СОШ» | 140 | с. Любимовка | 1938 |
| 5. | МОУ «Любостанская СОШ» | 192 | с. Любостань | 1983 |
| 6. | МОУ «Мало - Каменская СОШ» | 192 | д. Малый Каменец | 1978 |
| 7. | МОУ «Нижнегридинская СОШ» | 192 | д. Нижнее Гридино | 1973 |
| 8. | МОУ «Саморядовская СОШ» | 100 | д. Саморядово | 1967 1983 |
| 9. | МОУ «Скороднянская СОШ» | 192 | с. Скородное | 1973 |
| 10. | МОУ «Розгребельская СОШ» | 124 | с. Роз гребли | 2004 |
| 11. | МОУ «Бирюковская ООШ» | 192 | д. Бирюковка | 1974 |
| 12. | МОУ «Будищанская ООШ» | 50 | д. Будище | 1987 |
| 13. | МОУ «Косторнянская ООШ» | 192 | д. Косторная | 1974 |
| 14. | МОУ «Сторожевская ООШ» | 50 | с. Сторожевое | 1968 |
| 15. | МОУ «Леоновская ООШ» | 192 | д. Леоновка | 1969 |
| 16. | МОУ «Маховоколодезская ООШ» | 50 | д. Махов Колодезь | 1939 1986 |
| 17. | МОУ «Извековская ООШ» | 50 | д. Извеково | 1958 |
| 18. | МОУ «Ржавская ООШ» | 50 | с. Ржава | 1835 1972 |
|  | Детские сады |  |  |  |
| 1. | МДОУ «Большесолдатский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» | 60 | с. Большое Солдатское, ул. Советская | 1964 |
| 2. | МДОУ «Любимовский детский сад» | 60 | с. Любимовка | 1962 |

### Система здравоохранения района

Сеть учреждений здравоохранения района представлена: центральной районной больницей в селе Большое Солдатское (МУЗ «Большесолдатская ЦРБ»), врачебными амбулаториями в деревне Нижнее Гридино и селе Любимовка а также 19 фельдшерско-акушерскими пунктами.

В системе здравоохранения работает 22 врача, из которых 4 врача имеют высшую категорию и 5 врачей первую категорию, 104 чел. среднего медицинского персонала.

Обеспеченность населения врачами (в расчете на 10 тыс.чел.) в 2010 году 17 врачей. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в 2010 году 81 человек.

Таблица 13 Характеристика системы здравоохранения Большесолдатского района

|  | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных учреждений | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число больничных коек | ед. | 99 | 88 | 68 | 92 | 94 | 94 |
| на 10 тыс.чел. |  | 71,6 | 65,0 | 51,2 | 70,6 | 73,2 | 74,1 |
| Число врачебных амбулаторий | ед. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Численность врачей всех специальностей | ед. | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| на 10 тыс.чел. |  | 18,1 | 17,0 | 16,6 | 16,1 | 17,1 | 17,1 |
| Численность среднего медицинского персонала | ед. | 118 | 116 | 122 | 112 | 118 | 104 |
| на 10 тыс.чел. |  | 85,4 | 85,7 | 91,8 | 86,0 | 92,0 | 81,0 |

### Учреждения культуры

В 2009 году в районе функционировало 50 учреждений культуры, в т.ч. 1 муниципальное учреждение культуры «Большесолдатский районный Дом народного творчества», 9 центральных сельских Домов культуры, 15 Домов досуга, областное государственное учреждение культуры «Саморядовский Дом ремесел», муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Большесолдатского района», 20 сельских библиотек, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Большесолдатская детская школа искусств».

В 2008 году действовало 100 кружков, в которых занималось 834 чел.

Таблица 14 Характеристика учреждений культуры Большесолдатского района

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек, ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| в них книг и журналов, тыс. экэ | 226,9 | 222,2 | 219,8 | 212,1 | 212,2 |
| Число читателей, тыс. чел. | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 |
| Число клубных учреждений, ед. | 32 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| в них мест. ед. | 4814 | 4200 | 4200 | 4140 | 4140 |
| Число киноустановок ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число посещений киносеансов, тыс. | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 2,8 |

Учреждения культуры имеют разветвленную сеть, удовлетворяющую потребностям населения в культурном досуге. Однако из-за недостаточного финансирования наиболее острой проблемой здесь является эксплуатационное состояние зданий, отведенных под ДК, а так же сильный износ оборудования. Одним из важных факторов, обуславливающих необходимость ремонта помещений ДК, является их совмещение с библиотечным обслуживанием. Библиотеки Большесолдатского района в основном малокомплектные.

## Общая оценка историко-культурного наследия

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Большесолдатского района Курской области, который включает памятники природы, архитектуры, истории, археологии, сегодня нуждается в особой государственной заботе.

По данным комитета по  культуре Курской области на территории Большесолдатского района Курской области учтено 23 памятника истории и культуры, в т.ч. охраняемых государством – 5 (архитектуры − 1, истории – 4), вновь выявленных − 18 (архитектуры − 12, архитектуры − 3, истории − 3). Всего памятников по типологическим признакам: археологии − 12, архитектуры − 4, истории − 7.

Таблица 15 Общая сводная таблица памятников истории и культуры Большесолдатского района Курской области по состоянию на 01.01.2010

| Всего | Всего памятников по типологическим признакам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Археологии | архитектуры | истории |
| 23 | 12 | 4 | 7 |
|  | Памятников, стоящих на госохране |  |  |
| 5 | - | 1 | 4 |
|  | Вновь выявленных памятников |  |  |
| 18 | 12 | 3 | 3 |

Таблица 16 Перечень объектов культурного наследия Большесолдатского района

| №№ пп | Наименование памятника | Датировка | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. |
| Памятники, находящиеся на государственной охране |  |  |  |  |
|  | Памятники истории |  |  |  |
|  | Братская могила 202 советских воинов, погибших в бою с фашистскими захватчиками | 1941г., 1943г., 1960г. | с. Большесолдатское, у дома культуры | Р. 382 |
|  | Братская могила 74 советских воинов, погибших в бою с фашистскими захватчиками | 1941г. | п.Колпаково, совхозный сквер | Р. 382 |
|  | Братская могила 126 советских воинов, погибших в бою с фашистскими захватчиками | 1941г., 1943г., 1958г. | с. Любимовка, парк | Р. 382 |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1941г., 1943г., 1965г. | д. Козыревка | Р. 77 |
|  | Памятники архитектуры |  |  |  |
|  | Церковь Дмитриевская | 1864г. | с. 2-е Мальцево | Р. 566 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |  |
|  | Памятники археологии |  |  |  |
|  | Курганный могильник Большое Солдатское | II-I тыс. до н.э. | с.Большое Солдатское | выявленные |
|  | Курган Бердин | III-II тыс. до н.э. | х. Бердин | выявленные |
|  | Поселение Мальцево- 1 | II тыс. до н.э. | д. Мальцево | выявленные |
|  | Поселение Мальцево- 2 | III-Vвв.; XVI-XVIII вв. | д. Мальцево | выявленные |
|  | Курган Нижнее Гридино | III-II тыс. до н.э. | д. Нижнее Гридино | выявленные |
|  | Поселение Нижнее Гридино- 1 | I тыс. до н.э. | д. Нижнее Гридино | выявленные |
|  | Поселение Нижнее Гридино- 2 | I тыс. до н.э. | д. Нижнее Гридино | выявленные |
|  | Поселение Нижнее Гридино- 3 | III-II тыс. до н.э. | д. Нижнее Гридино | выявленные |
|  | Селище Нижняя Паровая- 1 | 1-я пол. I тыс. до н.э. | д. Нижняя Паровая | выявленные |
|  | Селище Нижняя Паровая- 2 | 1-я пол. I тыс. до н.э. | д. Нижняя Паровая | выявленные |
|  | Поселение Розгребли | эпоха бронзы; XVI-XVII вв. | с. Розгребли | выявленные |
|  | Поселение Толмачевка | IX-X вв. | д. Толмачевка | выявленные |
|  | Памятники истории |  |  | выявленные |
|  | Могила рядового Мосолова Г.В., погибшего в Афганистане | 03.01.88г. | д. Мальцево | выявленные |
|  | Могила ефрейтора Фурсина В.А., погибшего в Афганистане | 13.12.81г. | д. Нижнее Гридино | выявленные |
|  | Место, где находилась усадьба Толстого Д.Н., брата Толстого Л.Н. | кон. XIX -нач.XX вв. | д. Щербачевка | выявленные |
|  | Памятники архитектуры |  |  | выявленные |
|  | Церковь Архангельская | 1900г. | с. Любостань | выявленные |
|  | Церковь Николаевская | 1899г. | д. Ржава | выявленные |
|  | Усадебный дом Медведева | кон. XIX -нач.XX вв. | д. Ржава | выявленные |

Памятники археологии Большесолдатского района представлены курганами и поселениями II-I тысячелетия до нашей эры, расположенных в районе населенных пунктов: с. Большое Солдатское, х. Бердин, д. Мальцево, д. Нижнее Гридино, д. Нижняя Паровая, с.Розгребли, д. Толмачево.

Памятники архитектуры Большесолдатского района представлены 3-мя церквями 19 века  (в т.ч. одна на государственной охране) и дворянской усадьбой.

К памятникам истории в районе относятся захоронения воинов погибших в годы ВОВ и Афганистане.

## Характеристика внешних и внутрирайонных связей транспортного комплекса

Уровень развития транспортной инфраструктуры выступает конкурентным преимуществом Большесолдатского района. Однако необходимо системное развитие этого компонента хозяйства для обеспечения не только эффективного функционирования, но и улучшения транспортной ситуации в районе. Это необходимо как для улучшения условий жизни населения (обеспечения доступности социальных услуг, повышения трудовой мобильности населения), так и для формирования конкурентоспособной бизнес-среды в районе.

Транспортно-географическое положение района в целом можно оценить как удовлетворительное. Район находится в относительной удаленности от областного центра, федеральные автомобильные трассы, по которым идет основной поток межрегиональных и внутрирегиональных грузов, по территории района не проходят. К преимуществам  транспортно географического положения района относится то, что по территории района проходит региональная автодорога Р-200 «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной» и район имеет достаточно разветвленную сеть автодорог местного значения.

Основу транспортной сети района составляют автомобильные дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными пунктами, а также связывающие село Большое Солдатское с соседними районами. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием по району составляет 182,49 км, автодорог местного  значения - 50,17 км. Автодорог первой и второй категории на территории района нет, к 3 категории относятся в основном региональные дороги, местные дороги имеют 4 и 5 категорию.

Таблица 17 Перечень автодорог регионального значения Большесолдатского района

| N п/п | Наименование автомобильных дорог | Дороги, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжен- ность, всего | в том числе по типам покрытий |  |  |  |
|  |  |  | асфальто- бетонные | категория |  |  |
|  |  |  |  | III | IV | V |
| 1 | Дьяково - Суджа - граница с Украиной | 36 | 36 | 36 | - | - |
| 2 | Большесолдатское - Малый Каменец | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 3 | Большесолдатское - Ржава | 8,8 | 8,8 | - | 8,8 | - |
| 4 | Большесолдатское - Розгребли – «Дьяконово – Суджа» | 10,769 | 10,769 | - | 7,069 | 3,7 |
| 5 | «Дьяконово–Суджа» - Борщень | 6,1 | 6,1 | - | 6,1 | - |
| 6 | «Дьяконово–Суджа» - Борщень» - Любимовка | 7,519 | 7,519 | 1,2 | 6,319 | - |
| 7 | «Дьяконово–Суджа» - Будище | 13,75 | 13,75 | 5 | 8,75 | - |
| 8 | «Дьяконово–Суджа» - Будище» - Бирюковка | 3,6 | 3,6 | - | 3,3 | - |
| 9 | «Дьяконово - Суджа» - Волоконск | 13 | 13 | - | 13 | - |
| 10 | «Дьяконово–Суджа» - Любимовка - п. им. К. Либкнехта | 7,33 | 7,33 | - | 7,33 | - |
| 11 | «Дьяконово-Суджа» - Любостань - Леоновка | 23,4 | 23,4 | - | 23,4 | - |
| 12 | «Дьяконово–Суджа» - Нижнее Гридино - Сула | 16,1 | 16,1 | - | 16,1 | - |
| 13 | Любимовка - п. Долгий | 10,382 | 10,382 | - | 10,382 | - |
| 14 | Нижнее Гридино - Извеково | 5,2 | 5,2 | - | 5,2 | - |
| 15 | Саморядово-Хотеж Колодезь | 0,54 | 0,54 |  | 0,54 |  |
|  | Итого | 182,49 | 182,49 | 42,2 | 136,59 | 3,7 |

Оценивая вклад транспорта в экономику района, необходимо отметить, что среди всех занятых в экономике на транспорт приходится 65 человек, или примерно 2,25% занятых. Средняя зарплата в отрасли в 2007 году составляла 9891 руб., при средней по району 9279 руб.

Грузоперевозки

На протяжении последних нескольких лет для Курской области характерен постоянный рост грузооборота как автомобильного транспорта. В Большесолдатском районе начиная с до 2007 года наблюдался рост объема перевозок грузов, однако в результате экономического кризиса в 2008 и 2009 годах объем грузоперевозок сократился.

По мере выхода экономики страны из экономического кризиса следует ожидать возобновления роста грузоперевозок.

Таблица 18 Характеристика грузоперевозок Большесолдатского района

|  | ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено грузов | тыс.км | 137,6 | 361,2 | 457,9 | 391,3 | 387,6 |
| Грузооборот | тыс.т/ км | 6204,2 | 7633,4 | 7367,0 | 5707,8 | 6384,7 |

Пассажироперевозки

Специализированного транспортного предприятия в районе нет. Перевозкой грузов занимаются сельхозпредприятия, ООО «Сахаринвест» и индивидуальные предприниматели занимающиеся частными перевозками. Через Большесолдатский район проходят междугородные маршруты из Курска и Суджи. Всего действует 8 междугородных маршрутов.

В районе начиная с 2008 года действует 7 пригородных автобусных маршрутов от районного центра до населенных пунктов. Доля населения  проживающего в населенных пунктах, не имеющих  регулярного автобусного сообщения  составляет 10 %. Открытие новых автобусных маршрутов  экономически нецелесообразно и убыточно.

Перечень междугородных и пригородных маршрутов прилагается в нижеследующей таблице.

Таблица 19 Перечень междугородных и пригородных маршрутов Большесолдатского района

| № | Наименование маршрута |
| --- | --- |
|  | Междугородные |
| 1 | Курск-Сумы |
| 2 | Сумы-Курск |
| 3 | Курск-Белая ч/з Суджу |
| 4 | Белая-Курск ч/з Суджу |
| 5 | Курск-Коренево |
| 6 | Коренево-Курск |
| 7 | Курск-Суджа |
| 8 | Суджа-Курск |
|  | Пригородные |
| 1 | Б. Солдатское-Будище |
| 2 | Б. Солдатское-М. Каменец |
| 3 | Б. Солдатское-Любимовка |
| 4 | Б. Солдатское-Леоновка |
| 5 | Б. Солдатское-Сула |
| 6 | Б. Солдатское-Щербачёвка |
| 7 | Б. Солдатское-Волоконск |

## Инженерное оборудование территории

### Система водоснабжения

Источниками водоснабжения населения района служат, в основном, подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, централизованными водозаборами, шахтными колодцами. В целом по району преобладают централизованные водозаборы, состоящие из нескольких скважин. Всего по району насчитывается 97 скважин, 96 водонапорных башен, 234 км водопроводных сетей и 408 водоразборных колонок.

Таблица 20 Распределение объектов водоснабжения по сельсоветам

| Наименование сельсовета | Кол-во скважин | Протяженность сетей, км. | Кол-во водонапорных башен | Кол-во водоразборных колонок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесолдатский | 27 | 76,9 | 26 | 121 |
| Волоконовский | 10 | 30,9 | 10 | 51 |
| Любимовский | 10 | 19,1 | 10 | 54 |
| Любостанский | 15 | 44,45 | 15 | 47 |
| Нижнегриденский | 18 | 31,83 | 18 | 65 |
| Саморядовский | 11 | 15,7 | 11 | 60 |
| Сторожевский | 4 | 15,32 | 4 | 10 |
| Итого по району | 97 | 234,2 | 96 | 408 |

Централизованное водоснабжение имеется в селе Большое Солдатское, центрах сельсоветов и крупных населенных пунктах района. Подключение к центральному водопроводу имеют объекты социально-культурного, административного назначения,  торгово-бытового обслуживания, а также многоквартирная жилая застройка и значительная часть индивидуальной жилой застройки. У части индивидуальной застройки центральный водопровод представлен водоразборными колонками.

В административных центрах сельсоветов пробурено по 5-6 артезианских скважин, в остальных населенных пунктах по 1-3 (чаще всего на фермах) и проложены водопроводные сети диаметром 50-150 мм и длиной от 1 до 30 км.

В мелких населенных пунктах скважины обеспечивают водой только фермы, население пользуется водой из шахтных колодцев.

Общая установленная мощность водозаборных сооружений района составляет 13,8 тыс.м3 в сутки. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети в районе составляет 234,2 км. Отпущено  воды потребителям 352,8 тыс.м3, в том числе населению 338,4 тыс.м3, на коммунально-бытовые нужды – 14,4 тыс.м3.

Показатель среднесуточного отпуска воды на человека достаточно высок для сельских поселений и составляет 72,25 л/сут.

Таблица 21 Характеристика  системы водоснабжения района

|  | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м3/ сутки | 15,3 | 15,3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 181,1 | 181,0 | 177,1 | 195,1 | 195,1 |
| Отпущено воды своим потребителям | тыс.м3 | 457,0 | 425,0 | 301,0 | 317,4 | 352,8 |
| из них: населению | тыс.м3 | 376,0 | 373,0 | 280, | 300,4 | 338,4 |
| на коммунально-бытовые нужды | тыс.м3 | 66,0 | 28,0 | 21,0 | 17,0 | 14,4 |
| Общая площадь жилищного фонда оборудованная: | % |  |  |  |  |  |
| Водопроводом | % | 34,6 | 34,7 | 32,1 | 32,7 | 31,6 |
| горячим водоснабжением | % | 19,3 | 19,1 | 17,7 | 17,6 | 17,3 |

### Система водоотведения

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

Канализация в районе имеется только в районном центре селе Большое Солдатское сброс очищенных вод осуществляется в р. Суджа, остальные сельские населенные пункты не имеют канализации.

Установленная пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 0,1 тыс.м3 в сутки, одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 3,5 км. Очистные воды проходят через очистные сооружения и сбрасываются на поля фильтрации.

В 2009 году через очистные сооружения в районе было пропущено 11 тыс.м3.

### Система теплоснабжения

Основной задачей теплоснабжающих организаций района является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Централизованное теплоснабжение жилищного фонда осуществляется только в районном центре. В связи с большим износом теплосетей, теплопотерями, экономической нецелесообразностью эксплуатации теплосетей, осуществляется перевод жилого фонда на поквартирное отопление от газовых котлов.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта района осуществляется от 22-ми котельными, протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 8,5 км.

Отпуск тепловой энергии за 2009 год составил 8,2 тыс. Гкал.

Процент износа теплоисточников и тепловых сетей весьма значителен. Централизованное теплоснабжение развито недостаточно, степень износа котлоагрегатов значительная.

### Система газоснабжения

По территории района проходит магистральный газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород» протяженностью 28 км. Газопровод имеет 5 веток диаметром 1220-1420 мм.

Таблица 22 Характеристика магистральных газопроводов Большесолдатского района

| Наименование объекта | Кол. ниток | Протяженность | Диаметр, мм | Давление | Производительность | Перекачивающие станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уренгой-Помары-Ужгород | 5 | 28 км | 3*1420 2*1220 | 55-75 кгс/см2 | 95 млн.м3/сут | - |

Обеспеченность населенных пунктов района на базе природного газа одна из самых высоких в области, более 80%. В районе функционируют одна АГРС  в с Б.Солдатское. Протяженность газопровода по территории района составляет 365 км, в том числе газопроводы высокого давления – 130,7 км; среднего – 20,35 км; низкого – 214,02 км.

### Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей района предусмотрено от электрических сетей сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго», 110/35/10 кВ Любостань, которая получает питание по двухцепной ВЛ 110 кВ Долгие Буды, Курск- Южная.

Распределяется электроэнергия по району по ВЛ 35 кВ, основными из которых являются: Любостань – Любимовка, Любостань – Б.Солдатское. Связь с соседними районами осуществляется по ВЛ35 кВ Любимовка – Пены 1, Любостань – Гастомля, Б.Солдатское – Суджа.

Через территорию района транзитом  проходят ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Металлургическая, ВЛ 330 кВ  Курская АЭС – Курск – Южная, КАЭС – Курск КС и КАЭС – Сумы.

Общая протяженность электрических  линий по району составляет – 947,3 км, в том числе:

ВЛ -  750 кв – 11 км.

ВЛ -  330 кв -  57 км.

ВЛ  - 110 кв – 42 км.

ВЛ  - 35 кв   – 67 км.

ВЛ - 10 кв   – 415 км.

ВЛ – 0,4 кв  – 353,3 км.

Всего в районе имеется 295 подстанций, в т.ч. 110/35/10 кВ – 1 ед.,  ПС 35/10кВ – 8, ЦРП-10кВ-1, ПС 10/0,4кВ – 286 ед.

Данные по подстанциям  района 110/35/10 приведены в таблице.

Таблица 23 Перечень подстанций Большесолдатского района

| №№ п.п. | Наименование подстанции | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощн. и колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Любостань | 110/ 35/10 | 1976 | 77,9 | 6,3 + 10,0 | 3,2 | 19,8 |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Любимовка 1 | 35/10 | 1965 | 92,7 | 1 х 3,2 | 0,3 | 8,8 |
|  | Любимовка 2 | 35/10 | 1981 | 74,7 | 2 х 4,0 | 1,1 | 13,3 |
|  | Волоконск | 35/10 | 1994 | 65,3 | 1 х 2,5 | 0,2 | 8,9 |
|  | Коллективист (Аб) |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. Солдатское 1 | 35/10 | 1965 | 84,6 | 1 х 3,2 | -- | -- |
|  | Б. Солдатское 2 | 35/10 | 1982 | 72,7 | 2 х 4,0 | 2,3 | 29,1 |
|  | М. Каменец | 35/10 | 1989 | 65,2 | 1 х 1,6 | 0,4 | 28,0 |
|  | Д.Бюрюковка | 35/10 | 2007 | - | 1х1 | - | 40,0 |

Максимум нагрузки района в 2005 г. составил 4,4 тыс. кВт.

Все населенные пункты электрифицированы, питание их осуществляется по сети 10 кВ. В населенных пунктах насчитывается 286 ТП.

Электрическая нагрузка потребителей Большесолдатского района за 2005г составила 4,4МВт, или 0,319 кВт на 1 жителя района.

### Связь. Радиовещание. Телевидение

Населенные пункты района обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. На территории района имеется возможность приема программ телевизионного и радиовещания.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории района предоставляются услуги операторами сотовой связи. В районе присутствуют все основные операторы сотовой связи – МТС, Билайн, Мегафон, Теле2.

Услуги почтовой связи и междугородные телефонные переговоры в районе предоставляют 16 почтовых отделений и 1 узел связи.

Возможность выхода в интернет населению района представляет ОАО «Ростелеком».

На территории района осуществляется устойчивый прием федеральных телевизионных и радио каналов.

## Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

### Санитарная очистка территории

На территории Большесолдатского района отсутствуют лицензированные полигоны и свалки ТБО. Твердые бытовые отходы у населения собираются в районном центре, центрах сельсоветов и крупных населенных пунктах. В мелких населенных пунктах пищевые отходы населений утилизирует на подсобных участках в компостных ямах. Складирование бытовых отходов происходит на несанкционированных свалках, которые периодически выявляются и ликвидируются.

Утилизация твердых бытовых отходов собранных  входе организованного  сбора, осуществляется на полигоне ТБО в Курчатовском районе.

### Загрязнение окружающей среды.

Атмосферный воздух.

В настоящее время основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечивает автотранспорт – 80%, на стационарные (прежде всего промышленные) источники приходится 20% (в конце 1980-х гг. на стационарные источники приходилось треть всех выбросов).

По данным проводимых обследований за последние четверть века транспортная нагрузка возросла почти в 2,5 раза, в ее структуре очень увеличилась доля легкового транспорта. Легковые автомобили выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу, чем грузовые, но так как общий транспортный поток вырос, следовательно, выросли и суммарные выбросы. Наибольшая транспортная нагрузка в Большесолдатском районе  падает на автостраду регионального значения  «Дьяково - Суджа - граница с Украиной».

Загрязнение атмосферы (как организованными, так и неорганизованными источниками) происходит в зоне влияния ПГТ и автодорог,  в этих зонах хронического загрязнения наблюдается постоянное превышения значений ПДК достигающее двукратного значения. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2008 году составил  0,562 тыс. тон.

Земельные ресурсы, поверхностные и подземные воды.

Проблема охраны и рационального использования почв является актуальной уже на протяжении многих десятилетий и является лишь повторением таких же проблем всех центрально-черноземных областей ЕТР. Необходимость охраны почв и почвенного покрова постоянно усиливалась по мере нарастания антропогенного пресса с одной стороны и, с другой стороны, резко обозначилась в результате реформ, приведших к смене типа хозяйствования.

Падение плодородия почв, как суммарное проявление деградации, складывается из многих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-антропогенную основу:

- Дегумификация почв;

- Водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов;

- Подкисление почв;

- Переуплотнение почв;

- Загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металлами;

- Снижение содержания в почвах питательных элементов (NPK);

- Переувлажнение и заболачивание почв.

Большой вред экологическому состоянию почвенного покрова наносит непродуманная политика сельских хозяйств в применении пестицидов и агрохимикатов.

При проведении мониторинга мест размещения бесхозных, запрещенных и пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов прошлых лет в 2010 году были выявлены новые места их хранения:

- МО «Борщенский сельсовет», с.Борщень – хранится 15 тонн непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов (по перечню значилось 3тонны);

- МО «Волоконский сельсовет», д. Дальняя Гатка – 20 тонн  (новое место);

- ООО «Ржава» МО «Ржавский сельсоввет», с. Ржава – 2,5 тонны (новое место).

Скрытую опасность для состояния почвенного покрова и подземных вод несет содержание в ненадлежащем состоянии скотомогильников. По данным МЧС в районе размещено 18 сибиреязвенных захоронений-скотомогильников.

Таблица 24 Сведения о сибиреязвенных скотомогильниках

на территории Большесолдатского района

| № п/п | Место расположение | Год захоронения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Большое Солдатское | 1957, 1962, 1964 г.г |
| 2 | д. Ширково | 1950г. |
| 3 | с. Волоконск | 1959, 1960 г.г. |
| 4 | д. Леоновка | 1950г. |
| 5 | д.Нижнее Гридино | 1956г. |
| 6 | с. Житень | 1969г. |
| 7 | д. Первомайская | 1953г. |
| 8 | с. Паровое | 1953, 1962г.г. |
| 9 | с. Розгребли | 1962г. |
| 10 | д. Будище | 1950, 1951, 1955 г.г. |
| 11 | д. Бирюковка | 1951г. |
| 12 | д. Шелеповка | 1954 г. |
| 13 | д. Малый Каманец | 1950, 1951 г.г. |

Урон экологической системе наносят предприятия не соблюдающие правила обращения с нефтепродуктами, так в Постановлении Губернатора Курской области   «Об утверждении реестра загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и водных объектов Курской области» среди предприятий загрязнителей по Большесолдатскому району числится ООО Иволга-Центр» (с.Любимовка) .

# ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Социально-экономическое развитие Большесолдатского района определяется тенденциями развития не только района и области, но и Российской Федерации. Тем не менее, важнейшим элементом потенциала развития экономики, а как следствие и пространственного развития территории является собственный потенциал района, скорректированный на внешние угрозы. С другой стороны воздействие на факторы, лимитирующие развитие экономики района и является политикой в области экономического развития. В соответствии с этими вводными можно выделить 2 сценария развития района (в соответствии со сценариями развития области).

Сценарий инерционного развития

Связан, прежде всего, с сохранением современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства, восстановление сельского хозяйства, развитие свиноводческого направления; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере. При реализации данного сценария развитие района будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. Развитие рекреационного комплекса будет основываться в первую очередь на создании зон отдыха.

В результате район останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы района (в первую очередь, в Курск и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока. Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Сценарий инновационно-прорывной

Предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики района, диверсификация отраслевой структуры. Агропромышленный комплекс останется ведущим направлением в экономике района, однако усилится как горизонтальная (взаимодействие и/или объединение собственников с целью ведения более эффективного севооборота) и вертикальная (выстраивание более полных технологических цепочек) интеграция хозяйствующих субъектов. Мясное направление как локомотив нового роста перестанет быть исключительно свиноводческим и трансформируется в мясо-молочное, за счет развития комплексов по откорму КРС и молочных ферм. Промышленность района будет развиваться в дополнение к агропромышленному комплексу, а именно основное развитие получат предприятия по переработке сельхозпродукции. возможно создание мясоперерабатывающих комплексов, молокоперерабатывающих производств.

Интенсификация хозяйства приведет к росту производительности труда, а как следствие сокращению занятости на предприятиях, однако в связи с созданием новых производств общая численность занятых не сократится. С другой стороны усилится потребность в более квалифицированных кадрах, что наряду с привлечением населения района, в настоящее время работающего в Курске и Москве, привлечет в район новых, более квалифицированных специалистов. Усиление специализации труда приведет к реформированию системы профессионального образования в районе.

Район не может развиваться вне общих тенденций для области. Общее улучшение экономической ситуации в Курске приведет к росту доходов населения регионального центра и, как следствие, интенсификации процесса субурбанизации. Часть нового одноэтажного жилья (незначительная для всей Курской агломерации) может быть также построена в районе.

Снижение численности населения района сохранится и при реализации данного сценария, однако темп сокращения существенно замедлится, преимущественно за счет миграционного притока.

В социальной сфере удастся добиться адресности в использовании бюджетных средств, повышения доступности базовых услуг, что приведет к общему улучшению социальной обстановки в районе.

Создание новых квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест позволит удержать часть населения, в настоящее время уезжающего работать в Курск или Москву, однако это возможно только при улучшении уровня благоустройства в районе.

Реализация данного сценария приведет к общему улучшению социально-экономической ситуации. Интенсифицируется процесс концентрации населении в наиболее перспективных населенных пунктах, что приведет к росту диспропорций в уровне экономического развития. Наиболее важные проекты будут реализованы в перспективных муниципальных образованиях.

Но не следует забывать, что даже при реализации данного сценария Большесолдатский район останется периферийной территорией (при прочих равных развитие областного центра и межрайонных центров будет идти быстрее).

Территориально-планировочная структура района будет трансформироваться из линейной в линейно-узловую, с размещением нового капитального жилищного, культурно-бытового строительства в узлах расселения.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

При разработке Схемы территориального планирования Большесолдатского района Курской области были использованы следующие программы областного и районного уровня:

- Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Курской области на 2009 - 2012 годы».

- Областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Курской области на 2009 - 2012 годы».

- Областная целевая программа «Социальное развитие села на 2009 - 2012 годы».

- Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Курской области на 2009 - 2012 годы».

- Областная целевая программа «Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах».

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2009 - 2011 годы».

- Областная целевая программа «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2009 - 2011 годы)».

- Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области на 2010 - 2012 годы».

- Областная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы».

- Областная целевая программа по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2008 - 2012 годы.

- Областная целевая программа «Обеспечение биологической, радиационной и химической безопасности Курской области на 2011 - 2014 годы».

- Областная целевая программа «Культура Курской области на 2011 - 2015 годы».

- Областная целевая программа «Экология и чистая вода в Курской области» на 2011 год.

- Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Курской области (2011 - 2013 годы)».

- Областная целевая программа «Школьный автобус на 2011 - 2013 годы».

- Областная целевая программа «Развитие образования Курской области на 2011 - 2013 годы».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта Курской области на 2011 - 2015 годы».

- Областная целевая программа «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011 - 2013 годы.

- Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Курской области на 2009 - 2011 годы».

- Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

- Областная целевая программа «Модернизация здравоохранения Курской области на 2011 - 2012 годы».

- Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования Курской области на 2011 - 2015 годы».

- «Программа развития животноводства Большесолдатского района Курской области на 2011-2015 годы».

- Комплексная программа «Молодежь Большесолдатского района на 2011г.

- Районная целевая программа «Содействие занятости населения Большесолдатского района на 2011-2013 годы».

## Перспективы развития экономической базы района

### Развитие агропромышленного комплекса

Основная цель территориального планирования (в соответствии со схемой территориального планирования Курской области) заключается в создании эффективного механизма функционирования отрасли на основе имеющегося потенциала для увеличения производимой продукции и обеспечения ее сбалансированного развития на территории района.

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:

- формирование законченных циклов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет строительства перерабатывающих предприятий и организации потребительских кооперативов;

- развитие хозяйств различных форм собственности и различной специализации

- улучшение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;

- улучшение качества жизни на селе путем разработки и реализации целевых подпрограмм социального и инженерного характера;

- рационализация и комплексное использование земельных и водных ресурсов на основе экологического баланса системы «природа-общество-хозяйство».

Беловский район имеет ряд важных природных и социально-экономических особенностей, которые являются основополагающими при разработке территориального планирования агропромышленного комплекса:

- высокий природно-ресурсный потенциал (агроклиматические условия, почвы);

- высокая доля сельского и сельскохозяйственного населения;

- значительный потенциал сбыта сельскохозяйственной продукции;

- разветвленная дорожная сеть как предпосылка возможного сбыта сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее развитие аграрной сферы Беловского района во многом будут определять стратегии развития основных компаний – собственников сельскохозяйственных предприятий. Их приоритеты во многом зависят от потребностей рынка. Тем не менее, можно выделить основные направления развития отрасли:

- постепенное обновление основных фондов в сельском хозяйстве, интенсификация производства;

- развитие высокотоварного растениеводства, ориентированного на наиболее востребованные на рынке культуры: сахарную свеклу, зерновые продовольственного (крупяные культуры) и фуражного назначения;

- интеграция сахарного завода с другими предприятиями отрасли: построение полного цикла производства – от выращивания сахарной свеклы до развития откормочных комплексов на отходах сахарного производства;

- развитие высокоинтенсивного животноводства, чему способствует наличие кормовой базы и удобное транспортное положение района, что благоприятствует сбыту продукции на наиболее емких рынках Курска, Белгорода и других крупных городов. Одним из перспективных направлений для района может стать производство «нетрадиционных» видов животноводческой продукции, ориентированной на столичные рынки: мясо кролика, индейки, мясо и яйцо перепелов.

Развитие растениеводства

В районе высокими темпами увеличивается производство сахарной свеклы. В дальнейшем следует ожидать увеличение посевов сахарной свеклы, объемы производства будут зависеть от потребностей как Большесолдатского сахарного завода, так и других сахарных заводов Курской области. Производство зерновых культур сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция КФХ возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств. Объединение ЛПХ возможно для организации сбыта продукции.

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер для предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, это способствует естественному восстановлению почв, кроме того зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства

Заметно увеличится поголовье свиней, спустя некоторое время возрастет поголовье КРС. Этому способствует надежная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и отходами сахарного завода. Есть перспективы развития птицеводства.

Современные потребности рынка сельскохозяйственной продукции и его структура способствуют развитию свиноводства. Эта отрасль уже получила развитие по всей территории Черноземной России, в том числе и в Курской области. В настоящее время в районе предполагается строительство свинооткормочного комплекса. Однако уже через несколько лет может произойти насыщение российского рынка свинины. Вследствие чего потенциал развития отрасли ограничен.

Особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию крупных свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Возможно, не менее прибыльным спустя определенное время окажется разведение КРС мясомолочных пород. Так как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса КРС, молокоперерабатывающие предприятия нуждаются в сырье. Поэтому в районе в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья КРС как за счет развития существующих предприятий, так и за счет строительства новых комплексов.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство района. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства. В структуре произведенной в районе сельскохозяйственной продукции предполагается снижение доли продукции КФХ; ЛПХ сохранят за собой малотоварное производство овощей и картофеля, снизится их доля в производстве животноводческой продукции. Для поддержания хозяйств населения важно обеспечение транспортной доступности ко всем населенным пунктам района, а также развитие заготовительной сети.

### Развитие промышленности района

Современный уровень развития промышленности не вполне соответствует потенциалу развития района. В первую очередь это касается переработки сельскохозяйственной продукции.

В районе увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции. Будет увеличиваться производство сахара как за счет роста валового сбора сахарной свеклы, так и за счет более интенсивного использования импортного сахара-сырца (так называемого, сахара-тростника) в период, когда невозможно использование сахарной свеклы, а также за счет внедрения новых эффективных методов производства, позволяющих максимально использовать существующие мощности.

Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Большесолдатского района, возможны и другие варианты развития промышленной функции района. Например, развитие мясоперерабатывающих комплексов, молокоперерабатывающих предприятий. С развитием свиноводства появятся перспективы для строительства цехов или мини-заводов по производству комбикорма.

Программой экономического развития Курской области намечено до 2015 года  увеличить производственные мощности сахарных заводов с ростом суточной переработки сахарной свеклы на 11,2 тыс. тонн и довести общую мощность отрасли до 38,3 тыс. тонн.

В результате реализации проектов рост суточной мощности возрастет ООО «Сахаринвест» (Большесолдатский район) - на 450 тонн

Предусматривается модернизация и реконструкция производства в ООО «Курское молоко» (Большесолдатский р-н).

## Прогноз численности населения

Имеющиеся демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности населения Большесолдатского района.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2020 г) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Прогнозные расчёты были выполнены когортно-компонентным методом. Расчётная численность населения и возрастно-половой состав населения были определены на 2 даты: 2015 г. (первая очередь реализации Схемы) и 2020 гг. (расчётный срок реализации Схемы).

В основу «инерционного» сценария прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей. Согласно этой гипотезе до 2020 г будет происходить медленное повышение рождаемости до уровня 1,55, повышаться продолжительность жизни (на 2,5 года у мужчин и на 1,5 года у женщин), постепенно к нулевому сальдо будет приведён баланс миграционных потоков.

«Инновационный» сценарий основывался на более существенном росте рождаемости – до 1,7 рождений на одну женщину в фертильном возрасте, увеличении продолжительности жизни на 5 и 3 года соответственно у мужчин и женщин, формировании условий для миграционного прироста (до нулевой отметки в течение первой очереди реализации схемы и до положительно сальдо на расчётный срок). Для обоих сценариев прогнозировалось незначительное повышение возраста матери.

Таблица 25 Предполагаемое изменение численности населения Большесолдатского района и Курской области 2009-2020 гг. ( чел)

| Варианты сценария | регион | 2009 | 2015 | 2020 | Индекс изменения 2020/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий | Курская область | 1148610 | 1078782 | 1026788 | 89,4% |
|  | Большесолдатский район | 12833 | 11376 | 10438 | 81,3% |
| Инновационный сценарий | Курская область | 1148610 | 1119680 | 1092060 | 95,1% |
|  | Большесолдатский район | 12833 | 11937 | 11341 | 88,4% |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что даже при некотором улучшении демографических показателей (в соответствии с современными тенденциями) численность населения района продолжит резко снижаться. За следующие 12 лет сокращение численности составит 19,7%.

При инновационном сценарии численность населения также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2020 году сокращение численности населения составит 11,6%. Некоторая компенсация естественной убыли населения будет происходить за счет миграционного прироста, однако кардинально это картины не изменит.

На первом этапе реализации схемы (до 2015 г) в районе будет расти доля населения в трудоспособном возрасте и старше, одновременно будут сокращаться численность и доля населения моложе трудоспособного возраста. Однако в дальнейшем достаточно интенсивно начнет сокращаться население именно в трудоспособном возрасте. Проявится тенденция роста доли населения моложе трудоспособного возраста, но численность этой возрастной группы останется прежней. В рассматриваемый период при реализации инновационного сценария будет происходить существенное сокращение количества и доли населения в трудоспособном возрасте.

Таблица 26 Прогноз населения по возрастному признаку на расчетный срок

|  | 2003 |  | 2009 |  | 2015 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего население (чел) | 14569 | 100,0% | 12833 | 100,0% | 11937 | 100,0% | 11341 | 100,0% |
| моложе трудоспособного возраста (чел) | 2509 | 17,2% | 1961 | 15,3% | 1671 | 14,0% | 1667 | 14,7% |
| в трудоспособном возрасте (чел) | 7237 | 49,7% | 6985 | 54,4% | 6565 | 55,0% | 5671 | 50,0% |
| старше трудоспособного возраста (чел) | 4813 | 33,0% | 3887 | 30,3% | 3700 | 31,0% | 4003 | 35,3% |

Необходимо отметить, что Большесолдатский район переживает острый кризис демографической ситуации уже сейчас.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей.

Для Большесолдатского района важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на территории района, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

## Обоснование предложений по развитию социальной инфраструктуры района

Образование

Основой концепции территориальной организации образовательного процесса в районе является принцип доступности качественных базовых образовательных услуг (в соответствии со «Схемой территориального планирования Курской области). Данное условие должно быть обеспечено через повышение мобильности системы образования.

Принципы организации образовательного процесса:

- Среднее профессиональное и высшее образование население района получает в областном центре. Этому способствует высокая мобильность населения района (относительная территориальная близость, наличие автомобильного сообщения). Важнейшим моментом становится стимулирование населения к возвращению в район после получения образования.

- В районе постепенно должны закрыться малокомплектные школы (до 2020 года все школы с численностью учеников менее 30 чел.). Большая часть школ сохраняется как основные школы (обучение школьников до 9 класса). После 9 класса они переходят в базовые школы. Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса. Эти школы становятся центром приема детей из основных школ в 10 и 11 классы.

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация двух программ:

- Во-первых, обеспечение базовых школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. Целесообразно объединение всего автобусного хозяйства района в одну организацию с единым руководством, помещениями и оборудованием для ремонта. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для целей перевозки детей из школы в школу (выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями). При компоновке структуры автобусного парка необходимо предусмотреть возможные пассажиропотоки (часть автобусов может быть малой вместительности), качество техники по проходимости.

- Во-вторых, это осуществление ремонта и модернизации в первую очередь базовых школ. Эти школы должны быть первостепенно обеспечены наиболее современным оборудованием для образовательного процесса.

Программа развития образования, предусмотренные ею мероприятия по оптимизации сети сельских школ Большесолдатского района на 2009-2014 годы принята на совете Управления образования 27 ноября 2009г. протокол № 9.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в ряде населенных пунктов, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время, трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Здравоохранение

Основной принцип территориальной организации здравоохранения – принцип повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения, и, в первую очередь, диагностическими услугами.

Близость района к областному центру и хорошая транспортная доступность большинства территорий позволяет населению получать некоторые стационарные услуги не только в районных больничных учреждениях, но и в городе Курске, который становится центром предоставления отдельных массовых видов услуг здравоохранения (родильное отделение), там же население получает все услуги, связанные со сложным операционным вмешательством. В Центральной районной больнице (с.Большое Солдатское), Нижнегридинское и Любимовмкой амбулаториях сохраняются стационары по лечению массовых заболеваний, некоторые виды других услуг.

Одновременно в районном центре размещается базовый центр врачей общей практики. За каждым из врачей закрепляется определенная территория. Врач обязан регулярно (не реже раза в неделю) бывать в каждом населенном пункте, закрепленным за ним, а также оказывать услуги по обращению. Врачи общей практики специализируются на диагностировании заболеваний, а также оказании первичной помощи (по сути, заменяют фельдшерско-акушерские пункты).

При условии развития института врачей общей практики данная концепция предполагает некоторое сокращение сети фельдшерско-акушерских пунктов. Тем не менее, обязательным условием является наличие фельдшерско-акушерских пунктов на 200 жителей в одной группе населенных пунктов.

Учреждения культуры

Приоритетными направлениями развития культурного обслуживания в районе являются: улучшение качества массового обслуживания населения в районном центре, развитие библиотечного обслуживания и сельские дома культуры (СДК).

Для районного центра важнейшими моментами являются развитие Центрального Районного Дома Культуры (ЦРДК), развитие кинематографического обслуживания. В перспективе ЦРДК должен стать базой для организации более активного выездного обслуживания населения. Сотрудники ЦРДК должны выезжать в СДК для проведения различных кружков и мероприятий. Одновременно по территории района формируется ряд базовых СДК, сотрудники которых обслуживают наименее эффективные Дома Культуры (ДК). Таким образом, формируется иерархическая система организации культурного обслуживания. Некоторые наименее эффективные СДК стоит закрыть.

Важнейшим фактом является совмещение фондов библиотечных учреждений и СДК. Необходимо повысить мобильность системы, организуя в наиболее перспективных населенных пунктах не полноценные библиотеки, а центры выдачи книг (создав единый районный каталог), где читатель оставлял бы заказ и получал книгу. Некоторые пункты выдачи книг могут быть размещены при школьных библиотеках.

## Обоснование предложений по охране объектов культурного наследия

Общая оценка историко-культурного и природного наследия Курской области показывает тяжелую ситуацию состояния отдельных объектов, комплексов и целых территорий и назревшую необходимость в скорейшей разработке программы по принятию первоочередных мер по сохранению национального достояния области.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия Большесолдатского района должны, в первую очередь, стать проектные предложения выдвинутые в документах территориально планировании и иных нормативных актах:

- генеральные планы исторически значимых населенных пунктов  и проекты зон охраны объектов исторического наследия;

- проекты охранных зон объектов истории и культуры;

- конкретные проекты восстановления, консервации, изменения функционального назначения отдельных зданий – объектов истории и культуры.

## Обоснование предложений по территориальному планированию транспортной инфраструктуры

Основные принципы развития транспортного комплекса района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества и строительство новых дорог, и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Областными и региональными программами предусмотрено строительство и реконструкция автодорог, обеспечивающих формирование региональных транспортных коридоров и автодорожную доступность территорий. Основными решаемыми задачами в областных программах, реализованными в рамках Схемы, являются:

- строительство автомобильных дорог, обеспечивающих формирование эффективных региональных транспортных коридоров и автодорожную доступность территорий;

- строительство автомобильных дорог, формирующих инфраструктурный базис экономического развития района, обеспечивающие доступ к промышленным кластерам;

- формирование единой транспортной сети пригородных и междугородних маршрутов.

## Обоснование предложений по территориальному планированию инженерного оборудования территории

### Система водоснабжения

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Потребности в воде питьевого качества промышленных предприятий обеспечиваются из подземных источников.

Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой также за счет подземных вод.

Для района на I очередь принимается норма водопотребления 240 л/сут. на человека, в которую  включены  расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (160л/сут), неучтенные расходы 10%, поливка (60л/сут); на расчетный срок - 270 л/сут. (180 +20+70).

В целом по району на 1очередь с численностью 11937 человек расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 2,86 тыс.м3/сут., на расчетный срок с численностью 11341 человек – 3,06 тыс.м3/сут.

### Система водоотведения

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

Удаление навоза от животноводческих ферм предусматривается в жижесборники, с дальнейшим вывозом на поля.

Для населенных пунктов района на I очередь принимается норма водоотведения 170л/сут. на человека, в которую  включены  расходы стоков от  жилых и общественных зданий (160л/сут), неучтенные расходы 5%,; на расчетный срок - 190 л/сут. (180 +10).

В целом по району на 1очередь с численностью 11937 человек расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков от населения составит  2,03 тыс.м3/сут., на расчетный срок с численностью 11341 человек – 2,15 тыс.м3/сут.

### Теплоснабжение

Дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

-необходима модернизация устаревших котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов, реконструкция и перевод на газовое топливо;

-строительство новых автономных теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства.

### Газоснабжение

Развитие  газоснабжения района на  перспективу предполагается в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Курской области, разработанной ОАО «Гипрониигаз» в 2002 году по заказу Комитета строительства стройиндустрии Курской области.

В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Большесолдатского района.

Схема предусматривает полную газификацию района. Реализация программных мероприятий позволит:

-повысить уровень газификации по району

-провести  модернизацию муниципальных и  ведомственных котельных с переводом их на газовое топливо.

Развитие газификации населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

### Электроснабжение

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией.

Электрические нагрузки потребителей района на перспективу  определены в соответствии с прогнозом их роста, принятом в Схеме развития электрической сети 35-110кВ ОАО «Курскэнерго» до 2012г. с перспективой до 2017г. выполненной СевЗап НТЦ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект». Среднегодовой прирост нагрузок на 1 очередь принят 2,5%,  на расчётный срок – 2%. В соответствии с этим общая удельная нагрузка составит: на 1 очередь - 0,4 кВт на человека, на расчётный срок – 0,5 кВт на человека.

Результаты подсчета в зависимости от численности населения на 1 очередь и расчётный срок приведены в таблице.

Таблица 27 Прогнозируемые электрические нагрузки потребителей Большесолдатского  района

| Наименование. | Население, чел. |  | Нагрузка, МВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| Всего по району: | 11937 | 11341 | 5,2 | 5,7 |

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей района, в связи со значительным износом оборудования подстанций  ВЛ 35 и 110 кВ,  в соответствии со Схемой развития электрической сети 35-110 кВ - ОАО «Курскэнерго» до 2012 года с перспективой до 2017 года выполненной СевЗап НТЦ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект»,  в схеме территориального планирования  предусматриваются ряд мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетики.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства наряду с реконструкцией сетей и подстанций 35-110 кВ потребуется строительство сетей 10\0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

## Обоснование предложений по территориальному планированию зон рекреации и отдыха населения

Современным направлением деятельности администрации Курской области в сфере туризма, является точечное развитие рекреационных ресурсов на базе уже имеющейся туристкой инфраструктуры и сформированных «брендов» области.

Одним из таких мест является развитие зон отдыха и туризма в урочище Анохино.

Наличие на территории района охотничьего хозяйства «Большесолдатское» и Большесолдатского лесничества так же расширяет спектр возможных туристических услуг.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

В ходе проведенного анализа территории Большесолдатского района Курской области и разработки проекта территориального развития района до 2020 года Схемой территориального развития предусмотрены следующие мероприятия по территориальному развитию.

Таблица 28 Перечень предложений по Схеме территориального  планирования Большесолдатского  района

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования: генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки. | 1 очередь |
| Мероприятия по территориальному планированию транспортной инфраструктуры |  |  |
| 1 | строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием до населенных пунктов – д. Верхнее Гридино; с.2-е Мальцево; д. Нелидовка; | 1 очередь |
| 2 | строительство дороги «д.Малый Каменец – д.Дубрава»; | 1 очередь |
| 3 | строительство дороги «с.Сторожевое – д.Заломное»; | 1 очередь |
| 4 | строительство моста через р.Реут (с. 2-е Мальцево, д. 2-я Косторная); | 1 очередь |
|  | строительство АЗС в с. Любимовка | 1 очередь |
| 5 | строительство (реконструкция) дорог с твердым покрытием до населенных пунктов - д.Бирюковка, д. Шелеповка, д.Дубрава, д.Бочанка. | Расчетный срок |
| 6 | строительство дороги с твердым покрытием от пос. Долгий на г.Курчатов; | Расчетный срок |
| 7 | строительство дорог с твердым покрытием «х.Бердин – п.Ямская Степь» | Расчетный срок |
| Мероприятия по территориальному планированию промышленного комплекса |  |  |
| 1 | строительство хлебозавода в с. Любимовка | 1 очередь |
| 2 | строительство ковровой мастерской д.1-я Косторная | 1 очередь |
| 3 | строительство молочно-товарной фермы на 1600 голов в с.Козыревка | Расчетный срок |
| 4 | строительство 4-х зерноскладов площадью 1720 м2 каждый в с.Любимовка | Расчетный срок |
| 5 | строительство молочно-товарной фермы на 500-600 голов в д. Малый Каменец | Расчетный срок |
| 6 | строительство мясо-молочного комплекса на 1000 голов КРС (д.1-я Косторная) | Расчетный срок |
| 7 | строительство комбината по переработке мясной и молочной продукции (д.1-я Косторная) | Расчетный срок |
| Мероприятия по территориальному планированию социально-экономической сферы |  |  |
|  | Сфера образования |  |
| 1 | ликвидация малокомплектных школ района, в том числе МОУ «Шелеповская НОШ», МОУ «Маховоколодезская ООШ» | 1 очередь |
| 2 | реорганизация ряда школ в учебные учреждения по системе «школа – детский сад». К таким школам относятся МОУ «Бирюковская ООШ», МОУ «Косторнянская ООШ» | 1 очередь |
| 3 | реорганизация средних общеобразовательных школ МОУ «Борщенская СОШ» и МОУ «Скороднянская СОШ» в основные общеобразовательные | 1 очередь |
| 4 | реконструкция МОУ «Сторожевская СОШ», МОУ «Саморядовская СОШ» | 1 очередь |
| 5 | укрепление материально-технической базы школ выделенных в районе как базовые школы | 1 очередь |
| 6 | капитальный ремонт зданий школ в населенных пунктах: с.Большое Солдатское, с.Любимовка, д.Нижнее Гридино, с.Волоконск, с.Любостань, д.Борщень, с.Скородное, д.Малый Каменец | 1 очередь |
| 7 | приобретение автобусов для доставки учеников в школы МОУ «Мало - Каменская СОШ», МОУ «Розгребельская СОШ», МОУ «Любостанская СОШ» | 1 очередь |
| 8 | строительство детского сада на 140 мест в с.Б-Солдатское | 1 очередь |
| 9 | строительство детского сада в с.Любимовка | Расчетный срок |
|  | Сфера социально культурного и бытового обслуживания |  |
| 10 | строительство развлекательного центра в с. Большое Солдатское; | 1 очередь |
| 11 | строительство физкультурно-оздоровительного центра в с. Большое Солдатское; | 1 очередь |
| 12 | строительство здания библиотеки в д.Бирюковка и с.Большое Солдатское; | 1 очередь |
| 13 | строительство здания клуба в д.1-я Косторная и с.Любостань; | 1 очередь |
| 14 | капитальный ремонт здания библиотеки в населенных пунктах: с.Большое Солдатское, с.Любимовка, д.Саморядово, с.Волоконск, д.Щербачевка, д.Извеково, с.Сула,, с.Любостань, д.Нижнее Гридино, с.Сторожевое, д.Борщень; | 1 очередь |
| 15 | капитальный ремонт Домов культуры и клубов в населенных пунктах с.Большое Солдатское, д.Нижнее Гридино, д.Саморядово, с.Разгребли, д.Раково, д.Извеково; | 1 очередь |
| 16 | строительство административных зданий в с. Любимовка; | 1 очередь |
| 17 | строительство спортивных площадок в с.Любимовка, д.Борщень; | 1 очередь |
| 18 | строительство клуба в с.Любостань; | 1 очередь |
| 19 | строительство магазинов в с. Большое Солдатское, с. Любимовка, с.Немча; | 1 очередь |
| 20 | строительство кафе в с. Любимовка. | 1 очередь |
| 21 | строительство гостиницы в с. Большое Солдатское; | Расчетный срок |
| 22 | строительство культурного центра в с. Большое Солдатское; | Расчетный срок |
| 23 | строительство бани в центре с. Большое Солдатское; | Расчетный срок |
| 24 | строительство комбината бытового обслуживания населения в с.Любимовка и с.Немча. | Расчетный срок |
| Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | строительство водозаборных скважин в населенных пунктах: с.Немча, с.Строжевое, д.Малый Каменец, д.Дубрава, д. Шелеповка; | 1 очередь |
| 2 | строительство водонапорных башен в населенных пунктах: с.Строжевое, д.Малый Каменец, д.Шелеповка, д.Дубрава, п.Новосотницкий, х.Бердин, д.Саморядово, с.Любимовка, с.2-е Мальцево, с.1-е Мальцево, д.1-я Косторная; | 1 очередь |
| 3 | строительство водопроводных сетей в населенных пунктах: д.Малый Каменец, с. Любимовка, с. 2-е Мальцево, с. 1-е Мальцево, д.1-я Косторная) | 1 очередь |
| 4 | реконструкция сетей водоснабжения в населенных пунктах: с.Немча, д.Будище, д.Бирюковка, д.Саморядово, с.Козыревка, с.Розгребли, п.Новосотицкий, х.Бердин, д.Нижняя Паровая, п.Нечаев, д.Дубрава, д.Малый Каменец, с.Строжевое, д.Шелеповка, д.Ржава, с.Борщень, д.Нелидовка, с.Скородное, д.Левшино. | 1 очередь |
| Водоотведение |  |  |
| 1 | строительство очистных сооружений, в с. Б-Солдатское на площади 0,8 га; | 1 очередь |
| 2 | строительство водопровода протяженностью 5 км в с. Б-Солдатское, ул. Советская, ул. Кооперативная. | 1 очередь |
| 3 | строительство новых канализационных сооружений в крупных и средних населенных пунктах района с использованием современных материалов и технологий; | 1 очередь |
| 4 | разработка муниципальных программ по восстановлению и охране водных объектов муниципальных образований. | 1 очередь |
| Газоснабжение |  |  |
| 1 | на газификация населенных пунктов - д.Красный Клин, д.Щербачевка, д.Доброхимовка, д.Обуховка, д.Чубаровка. | 1 очередь |
| 2 | на газификация населенных пунктов - д.Радутино, д.Раково. | Расчетный срок |
| Электроснабжение |  |  |
| 1 | строительство новых ВЛ 35 кВ, в том числе: | 1 очередь |
|  | - отпайка на ПС «М. Каменец», от ВЛ-35 кВ «Любостань Iсш – Б. Солдатское-2» - 5 км; |  |
|  | - заход на ПС «Любимовка-1» - 0,165 км; |  |
|  | - заход на ПС «Коллективист» - 1,3 км. |  |
| 2 | замена устаревшего оборудования на электроподстанциях района; | 1 очередь |
| 3 | замена изношенных ВЛ 35-110 кВ. | 1 очередь |
| Мероприятия по санитарной очистке территории |  |  |
| 1 | строительство полигона ТБО в д. Махов Колодезь – 2,7 га; | 1 очередь |
| 2 | обустройство площадки для сбора ТБО в с. Любимовка; | 1 очередь |
| 3 | строительство дороги с твердым покрытием на свалку – 1,2 км; | 1 очередь |
| 4 | строительство дороги с твердым покрытием к очистным сооружениям – 0,25 км; | 1 очередь |
| 5 | расширение территории кладбищ в с. Большое Солдатское, с. 2-е Мальцево; | 1 очередь |
| 6 | обустройство территории кладбищ в с. Борщень, д. Нелидовка. | 1 очередь |
| 7 | обустройство скотомогильника с.Борщень; | 1 очередь |
| 8 | строительство ям-БЭКАРИ в каждом сельсовете. | 1 очередь |
| Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |
| 1 | ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация загрязненных земель; | 1 очередь |
| 2 | реконструкция очистных сооружений. | 1 очередь |
| Мероприятия по охране объектов культурного наследия |  |  |
| 1 | согласование с комитетом по культуре Курской области, продажи, сдачи в аренду зданий-объектов культурного наследия, организация работы по заключению охранных обязательств между собственниками или пользователями объектов культурного наследия с комитетом по культуре Курской области. | 1 очередь |
| 2 | ремонт, реставрация, сохранение и консервация памятников истории и культуры, приспособление объектов культурного наследия для современного использования, благоустройство их территорий с обязательным согласованием с комитетом по культуре Курской области проектирования данных видов работ, а так же разрешения на производство данных видов работ; | 1 очередь |
| 3 | паспортизацию памятников района, заключение охранных обязательств, оформление права собственности на бесхозные объекты; | 1 очередь |
| 4 | корректировка каталога списков памятников истории и культуры. Дальнейший учет и изучение историко-культурного наследия, объектов, имеющих историко-культурный потенциал. | 1 очередь |
| 5 | мониторинг технического состояния объектов культурного наследия, объектов, требующих первоочередного восстановления, реставрации, консервации или воссоздания. | 1 очередь |
| Мероприятия по снижению факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1 | строительство пожарного в с.Любимовка; | 1 очередь |
| 2 | строительство пирсов: | 1 очередь |
|  | - на прудах: с.Большое Солдатское, д.Ржава, д.Нижнее Гридино, д.Немча, с.Скородное, с.Сторожевое, д.Малый Каменец, с.Козыревка, д.Будище, д.Левшино, с.Волоконск, с.Любостань, д.Масловка, д.1-я Косторная, с.Борщень, д.Нелидовка. |  |
|  | - на реках: на реке Реут – с.2-е Мальцево. |  |
| 3 | строительство пожарных постов в населенных пунктах - с.Любостань, с.Волоконск, с.Саморядово, с.Сторожевое. | Расчетный срок |

Выполнение мероприятий запланированных в Схеме территориального планирования Большесолдатского района направлены на создание условий для осуществления на территории района градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства и технических регламентов с учетом экологических, экономических, социальных и иных фактов, обеспечения устойчивого развития территории района, а именно:

- в целях оптимизации системы расселения:

  - формирование на территории района системы расселения, обеспечивающей высокие показатели жизни.

  - создание  сбалансированной системы центров обслуживания, образования и здравоохранения для целей оптимизации и максимальной эффективности бюджетных вложений в социальную и жилищную инфраструктуру.

- в целях организации системы межмуниципального  социально-культурного и бытового обслуживания:

  - создание инфраструктуры социально-культурного и бытового обслуживания населения с учетом перспектив развития системы расселения, роста численности населения и экономической базы;

  - создание условий для успешной реализации на территории района национальных программ в области образования и здравоохранения;

  - территориальную доступность и равные возможности для жителей района в получении дошкольного и общего образования;

  - развитие многофункциональных культурных и спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих возможность широкого спектра досуга населения.

- в области развития транспортной инфраструктуры:

  - реализацию транзитного потенциала Большесолдатского района;

  - усиление транспортного каркаса в сложившейся системе расселения;

  - строительство и реконструкцию дорог местного значения.

- в целях развития агропропромышленного комплекса:

  - создание условий для диверсификации экономики района, путем  развития новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

  - создания условий для повышения конкурентоспособности промышленности.

- в целях развития инженерной инфраструктуры:

  - развитие систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения территории района, как ключевых элементов развития населенных пунктов и обеспечения населения качественными коммунальными услугами.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Мероприятия, утвержденные в Схеме территориального планирования Курской области приведены в «Материалах по обоснованию» в целях обеспечения информационной целостности документа и не  относятся к мероприятиям по территориальному планированию района.

Схемой территориального развития Курской области в мероприятиях по развитию транспортной инфраструктуры области предусмотрено строительство автомагистрали «Курчатов – Белица», которая пройдет по территории района в меридиональном направлении.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован  в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 24 октября 2006 года;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

Площади МО указаны по сведениям предоставленным администрацией Большесолдатского района

Показатели отражены по данным Курскстата